ООО «Региональный кадастровый центр»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОКОММУНАРСКИЙ ПОССОВЕТ

САКМАРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Оренбург 2023

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Документ состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	8

1.1 Краткая историческая справка	9

2.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.	11

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	17

3.1 Особенности экономико-географического положения	17

3.2 Природные условия и ресурсы территории	18

3.2.1 Климат	18

3.2.2 Гидрология	19

3.2.3Почвы	20

3.2.4 Растительный и животный мир	20

3.2.5 Полезные ископаемые	21

3.2.6 Оценка природно-ресурсного потенциала МО Краснокоммунарский поссовет	21

3.3 Зоны с особыми условиями использования территории	22

3.4 Особо охраняемые природные территории в границах МО Краснокоммунарский поссовет	30

3.5 Территории объектов культурного наследия	31

3.6  Земли муниципального образования. Территориальные ресурсы	32

3.6.1.   Территория муниципального образования	32

3.6.2.   Территориальные ресурсы	32

3.7 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	34

3.7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. Экономический потенциал	34

3.7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.	39

3.7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	42

3.7.4  Социальная сфера. Проблемы и направления развития	45

3.8 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	57

3.8.1 Современная градостроительная ситуация	57

3.8.2 Концепция территориального развития (предложения по территориальному планированию)	57

3.8.3 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	59

3.9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	70

3.10 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	71

3.11 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	72

3.11.1 Водоснабжение	72

3.11.2 Водоотведение	74

3.11.3 Электроснабжение	74

3.11.4 Газоснабжение	75

3.11.5 Теплоснабжение	75

3.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	76

1.	ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	81

4.1 Объекты социальной сферы	81

4.2 Объекты инженерной инфраструктуры	81

4.3 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	82

5 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	83

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт | 1:25 000 1:5000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Краснокоммунарский поссовет подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 06.12.2021) и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Проект разработан на основании Постановления администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района №29-п от 16.03.2023 г. «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области».

Основными причинами, определившими необходимость внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Краснокоммунарский поссовет, является:

- изменение функциональной зоны «Производственная зона» по границам земельного участка с кадастровым номером 56:25:0702001:1429,

- изменение функциональных зон,

- изменение границ населенных пунктов п. Красный Коммунар и с.Известковое.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчетный срок до 2034 года;

- период градостроительного прогноза до 2054 года.

Генеральный план выполнен с использованием данных и обоснований, представленных в следующих работах:

-Схема территориального планирования Оренбургской области;

-Схема территориального планирования МО Сакмарский район Оренбургской области;

-Информация с официальных сайтов Оренбургской области и Сакмарского района;

-Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области на период до 2030 года;

-Стратегия социально-экономического развития Сакмарского района до 2030 года;

-Устав МО Сакмарский район;

-Паспорт МО Сакмарский район Оренбургской области;

-Сведения о современном состоянии поселения, предоставленные администрацией Краснокоммунарского поссовета и Сакмарского района;

- Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО Краснокоммунарский поссовет.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет находится в Сакмарском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации.

В состав муниципального образования Краснокоммунарский поссовет согласно Закону Оренбургской области от 15 сентября 2008 г. N 2367/495-IV-ОЗ с изменением от 29.09.2009 № 3127/701-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», входят два населённых пункта: пос. Красный Коммунар, с. Известковое.

Административный центр МО Краснокоммунарский поссовет - пос. Красный Коммунар.

Численность населения поссовета по состоянию на 01 января 2021 года составляет 4524 человек (14,7% от общего числа сельского населения Сакмарского района в целом), в том числе: пос. Красный Коммунар– 4412 человека, с. Известковое- 112 человека.

Площадь территории МО Краснокоммунарский поссовет согласно картографическим измерениям составляет 1817,7 га (0,9% общей площади МО Сакмарский район), из них 351,1 га – площадь населенных пунктов, основная часть территории – земли сельскохозяйственного использования.

Рисунок 1-1 Положение Сакмарского района в системе Оренбургской области

## 1.1 Краткая историческая справка

Сакмарский район   уникален по своим историческим, географическим и природным особенностям.

Село Сакмара, являющееся центром района, было основано в 1720 году сходцами из Западной Сибири: уральскими казаками во главе с атаманом Фомой Сибиряковым. Это было первое поселение в этих местах вплоть до основания Оренбурга.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года в области вновь образован Сакмарский район с включением в его состав Белоусовского и Андреевского сельских советов.

В 1981 году на станции Сакмарская был введен в эксплуатацию зерновой элеватор, было открыто движение по новому мосту через реку Сакмару, соединившему райцентр и железнодорожную станцию, заработали первые газовые котельные в райцентре. Спустя два года завершилось строительство железнодорожной ветки, соединяющей Оренбург с Уфой, которая проходит через Сакмару. В 1984 году в поселке был уложен первый асфальт по улице Советской.

После установления советской власти село Сакмара стало волостным центром, а затем, в 1935 году - районным центром.

Посёлок Красный Коммунар был основан в 1930-е годы, когда началась коллективизация сельского хозяйства. Местное коллективное хозяйство и получило название «Красный Коммунар». Колхоз был не большой, включал в себя два хутора. Хутора по-прежнему стоят на своих местах, первый при въезде в поселок со стороны села Сакмара и второй — на улице Строительной. Сам колхоз располагался там, где сейчас находятся «железнодорожные» дачи. Так же рядом находился «Слоневый» хутор, названный в честь его первого жителя — Владимир Ивановича Слоня. На «Слоневом» хуторе селились те, кто не хотел вступать в колхозы. Дом В. И. Слоня и сейчас стоит на прежнем месте.

С установлением советской власти посёлок стал расти, и как только был организован колхоз «Красный Коммунар», была открыта школа. Она просуществовала с 1930 по 1956г. В ней обучались ученики с первого по четвёртые классы. Стояла школа на выезде. Рядом располагались пекарня, правление колхоза, конюшня, кузница, а позади нее находился колхозный двор, тут же коровник, овчарник и зерносклад.

Во время Великой Отечественной войны около озёр Кичигина и Королева располагались плантации, на которых выращивали огурцы, помидоры, картофель, капусту. Овощи затем грузили на поезда и отправляли на фронт. Для нужд конной армии заготавливали сено.

Задолго до основания колхоза «Красный-Коммунар», в 1913 году близ нынешнего посёлка строилась железнодорожная линия Оренбург-Орск, здесь была построена станция Сакмарская. В 1940-50-х годах был построен железнодорожный вокзал станции Сакмарская. Станция расширялась, появилась развилка на станцию Мурапталово линии Оренбург-Уфа. Был построен элеватор (позже сгоревший и отстроенный заново), строились дома для железнодорожников на улице Железнодорожной.

Пик развития поселка Красный Коммунар пришелся на конец 1970-х годов, когда при электрификации участка железной дороги Оренбург-Орск было решено на станции Сакмарская строить электродепо. Был организован строительно-монтажный поезд (СМП-639) для строительства поселка для железнодорожников. Посёлок состоял из десяти 5-6 этажных домов, последний 10-й дом был сдан в середине 1990-х годов. Сами строители СМП-639 все время стройки поселка жили во временных деревянных бараках, последние два дома они строили для себя, но многие так и продолжают жить в бараках. В 1980-х годах развитие станции продолжалось, были проложены подъездные пути на гравийные карьеры, ДРСУ. В 2004 году были проложены пути на вновь построенный нефтеналивной терминал.

В конце 70-х - начале 80-х пос. Красный Коммунар становится более известным как станция Сакмарская. Было построено локомотивное депо. В 1984 г. было построено трёхэтажное здание школы.

## СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

На территории сельсовета действуют следующие программы:

1. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022 до 2034 года». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 мая 2017год №84-п

Паспорт Программы:

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022 года по 2034 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области от 12.05.2016 г. №RU565253082016001 Решение Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район от 28.03.2016г. №50 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области»; |  |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области Адрес: 461430 , Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул. Луначарского, дом №55 |  |
| 1.4. Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поссовета |  |
|  | Задачи: - Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Краснокоммунарского поссовета; - Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поссовета; - Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поссовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поссовета; - Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поссовета услугами объектов социальной инфраструктуры; - Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности |  |
| 1.5. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями; -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену; -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования; - процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения; - процент обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |
| 1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2021 года: - Строительство начальной школы в п.Красный Коммунар - Строительство культурно-спортивного комплекса - Реконструкция школы искусств п.Красный Коммунар До 2034 года: - Строительство крытой ледовой арены - Строительство стадиона |  |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022 год по 2034 год Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |  |
| 1.8. Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |  |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области; Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |  |
| 1.10. Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Краснокоммунарского посовета |  |

2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2020-2024». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 сентября 2019г. №174-п.

Паспорт Программы:

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района Оренбургской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | - |
| Подпрограммы Программы | - |
| Приоритетные проекты (программы), реализуе-мые в рамках Программы | - |
| Цель Программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи Программы | - строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций |
| Показатели (индикаторы) Программы | - износ объектов коммунальной инфраструктуры |
| Срок и этапы реализации Программы | 2020 - 2024 годы, этапы не предусмотрены. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы из областного и местного бюджетов составит 192718,84 тыс. руб., в том числе по годам 2020 год – 65306,28 тыс. рублей; 2021 год – 61856,28 тыс. рублей; 2022 год – 61056,28 тыс. рублей; 2023 год – 2250,0 тыс. рублей; 2024 год – 2250,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | повышение удовлетворенности населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания в жилищном фонде поселения |

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 октября 2017 года №166-п.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, его местонахождение | Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области (далее - Администрация) 461430, Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Красный Коммунар, ул. Луначарского, дом 55 |
| Цели Программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Краснокоммунарский поссовет |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог. Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог. Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети поселения; 2. Капитальный ремонт покрытия дорог местного значения. 3. Нанесение дорожной разметки. 4. Установка знаков дорожного движения на территории сельского поселения. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2030 годах составит 3523,828 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 987,320 тыс. руб.; 2018 – 842,334 тыс. руб.; 2019 – 847,072 тыс. руб.; 2020 – 847,072 тыс. руб.; 2021 – отсутствует; 2022 – отсутствует; 2023 – отсутствует; 2024 – отсутствует; 2025 – отсутствует; 2026 – отсутствует; 2027 – отсутствует; 2028 – отсутствует; 2029 – отсутствует; 2030 – отсутствует; из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – 3420,3 тыс. руб.; местный бюджет – 103,528 тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 марта 2022 №29-п.

- Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 июня 2022 №70-п.

- «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Краснокоммунарский поссовет на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 декабря 2020г. №165-п.

- Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Краснокоммунарский поссовет на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 ноября 2021г. №159-п.

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2021-2023 г.». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 января 2021 года №4-п.

- «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2018-2022 годы». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 октября 2017г. №170-п.

- Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2018-2022 годы». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 7 сентября 2018г. №105-п.

- «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2022-2024 годы». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24 декабря 2021г. №175-п.,

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13 ноября 2018 г №134-п.

- Внесение изменений в постановление от 13.11.2018г. №134-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 декабря 2019г. №222-п.

- Внесение изменений в постановление от 17.09.2019года №174-п «Об утверждении   муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной сферы инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2020-2024 годы». ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 февраля 2020г. №25-п.

## АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

## 3.1 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет находится в южной части Сакмарского района и граничит:

-на севере, северо-востоке, востоке, юге, юго-западе и западе с Беловским сельсоветом с Сакмарского района;

-на северо-западе с Сакмарским поссоветом Сакмарского района.

Предлагаемые проектом границы поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, представлены на карте современного состояния и использования территорий в границах МО Краснокоммунарский поссовет в графических материалах проекта.

Административный центр поссовета - пос. Красный Коммунар.

МО Краснокоммунарский поссовет имеет выгодное экономико-географическое положение. Оно заключается в первую очередь в близости административного центра и в наличии удобных транспортных связей с г. Оренбургом, другими районами области.

Большое значение для социально-экономического развития МО Краснокоммунарский поссовет имеют существующие внешние транспортные связи:

прохождение через территорию поссовета участка Южно – Уральской железной дороги;

- разветвленная сеть дорог регионального и межмуниципального значения.

Административно-хозяйственный центр - пос. Красный Коммунар, расположен на расстоянии 3 км по автомобильным дорогам от районного центра – с. Сакмара, 34 км от областного центра – г. Оренбург.

Связь населенных пунктов поссовета с районным центром – с. Сакмара, осуществляется по автодороге с твердым покрытием Сакмара – Верхние Чебеньки.

Таблица 3.1-1. Сильные и слабые стороны экономико-географического положения МО Краснокоммунарский поссовет

| Факторы | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Географическое положение | 1.Близкое расположение к областному центру г. Оренбург (размещение территории поссовета в зоне Оренбургской агломерации). 2.Близкое расположение к федеральной трассеАктобе-Оренбург-Казань-Уфа. 3.Наличие разветвленной сети дорог регионального и межмуниципального значения. 4.Наличие Южно – Уральской железной дороги. |  |

Таким образом, территория Краснокоммунарского поссовета имеет выгодное экономико-географическое положение.

Рисунок 3-1 Положение МО Краснокоммунарский поссовет в системе Сакмарского района Оренбургской области

## 3.2 Природные условия и ресурсы территории

## 3.2.1 Климат

Территория МО Краснокоммунарский поссовет в соответствии со СНиП 23-01-99* СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ относится к климатическому району IIIА. Климат территории поссовета резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Наибольшая продолжительность солнечного сияния отмечается в июле, наименьшая - в декабре.

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. В жаркие годы воздух в летние месяцы прогревается до 40-43 °С, зимой охлаждается до -43-45 °С. Годовой ход температуры поверхности почвы аналогичен ходу температуры воздуха. В период с ноября по март поверхность почвы имеет отрицательную температуру.

Снежный покров устойчиво ложится в конце ноября. Максимальной высоты снежный покров достигает в первой - второй декадах марта и может превышать 110 см. Сход снежного покрова в среднем приходится на первую половину апреля.

Наибольшая толщина снежного покрова поступает в феврале и достигает 30-40-60 см. Продолжительность снежного покрова 120-140 дней в году. Преобладают средние юго-западные, восточные, северные и северо-восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/сек, относительная влажность составляет 68%. Наиболее неблагоприятным климатическим фактором в летнем периоде следует считать суховеи – горячие ветры (засуха).

Среднегодовое количество атмосферных осадков – 336, максимальное (по сезонам) – 463 мм.рт. ст.

Таким образом, климатические условия территории поселения в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

## 3.2.2 Гидрология

Основной водной артерией поссовета является река Сакмара.Река Сакмара самый большой и многоводный правобережный приток реки Урал, ее длина 706 км. Водосборная площадь бассейна 287000 кв.м.

Бассейн р. Сакмара характеризуется большой ассиметричностью: на правобережье приходится более 80% площади бассейна. Преобладающая ширина реки 60-80 м, глубина 0,4-5,0 м. Река сильно меандрирует, образуя многочисленные староречья.

Вследствие лесистости бассейна и сравнительно большого количества осадков, сток р. Сакмара более равномерен по сравнению с другими притоками р. Урал и весеннее половодье бывает более продолжительным. Основная фаза в водном режиме реки – весеннее половодье, начало которого приходится на вторую декаду апреля.

Ниже приведена характеристика рек и ручьев, расположенных на территории МО Краснокоммунарский поссовет, согласно постановлению правительства Оренбургской области “Об утверждении перечней водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной № 300-п от 30.07.2008г.”.

Таблица 3.2-1Водные объекты МО Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района, подлежащие региональному государственному контролю в Оренбургской области

| № п/п | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого являются | Порядок притока основной реки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сакмара | р. Урал | II |

Зон катастрофического затопления на территории поссовета нет. Судоходных рек нет.

## 3.2.3Почвы

Почвенный покров территории поселения образован преимущественно черноземами обыкновенными малогумусными маломощными, черноземами обыкновенными карбонатными маломощными и черноземами остаточно-луговатыми, преимущественно глинистого и тяжелосуглинистого состава.

Центральная и южная часть Сакмарского района занята долинно-речными ландшафтами реки Сакмары. Своеобразие этой территории выражается в островном холмисто-низкогорном рельефе. Территория Общего Сырта (в том числе Краснокоммунарский поссовет) характеризуется как район, в основном, благоприятный для градостроительного освоения, за исключения территорий подверженных развитию экзогенно-геологических процессов. Преобладающий тип рельефа - возвышенная равнина с абсолютными высотами 95-190 м.

Овражная эрозия

Овражная эрозия способствует иссушению земель, выносу рыхлого материала и заиливанию водохранилищ, разрушает дорожную сеть и другие объекты.

Боковая эрозия

Боковая эрозия и сопровождающие ее гравитационные процессы приводят к уничтожению либо к значительному сокращению площади террас – естественных площадок, наиболее благоприятных для градостроительного освоения. На многих участках они уже заняты населенными пунктами, сельскохозяйственными и промышленными объектами.

## 3.2.4 Растительный и животный мир

Территория поссовета расположена в лесостепной зоне.

Тип растительности - разнотравно–ковыльные степи. В составе этих степей преобладают сухолюбивые, узколистные злаки при довольно обильном разнотравье. Из злаков господствуют ковыли и типчак, из растений других семейств встречаются: адонис волжский, люцерна желтая, вика, клевер горный.

Значительная часть северо-восточного склона горы Гребени и надпойменной террасы Сакмары занята нагорным коренным липово-дубравным флористическим комплексом. Вместе с липой мелколистной, вязом, ясенем и дубом черешчатым здесь также растут боярышник, черемуха и калина, фрагментами выделяются вторичный березняк и тополевые участки.

МО Краснокоммунарский поссовет относится к Центральной сельскохозяйственной зоне в пределах Оренбургской области. Земледелие представлено возделыванием яровых культур (пшеница, ячмень, просо, гречиха) и подсолнечника.

Лесные массивы в основном сосредоточены в пойме реки Сакмара. Лес – место обитания лося, косули, барсука, зайца, кабана, лисы. На реках можно встретить норку, выдру и бобровые поселения.

Из мира фауны: корсаки, сурки, кроты, ласки, полевые мыши, а также хорьки, суслики, тушканчики.

В поссовете многочисленны постоянные гнездовья грачей, галок, воробьев, скворцов, голубей, жаворонков, ласточек, куропаток, стрепетов, дроф, цапель, уток, коршунов, беркутов, ворон и сорок.

Из рыб многочисленны представители семейства карповых – сазаны, караси, лещи, жерехи, язи; окуневых – окунь, ерш, судак; из щуковых – щука; из тресковых – налим.

## 3.2.5 Полезные ископаемые

Из нерудных ископаемых имеется большое количество строительного щебня, камня, песка, глины и известняка. Данные по месторождениям отсутствуют.

## 3.2.6 Оценка природно-ресурсного потенциала МО Краснокоммунарский поссовет

| Факторы | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Природно-рекреационные ресурсы | 1 Наличие минерально-сырьевых ресурсов пригодных для переработки (песок, глина, известняк). 2.Богатые земельные и водные ресурсы: река Сакмара. 3.Наличие свободных неиспользованных территорий. | 1.Наличие территорий, подверженных развитию экзогенно-геологических процессов (боковая и овражная эрозия). 2.МО Краснокоммунарский поссовет, как и вся область, расположен в зоне рискованного земледелия. 3. Чрезмерная неравномерность сезонного и годового стока рек (засухи, паводки). 4.Характерной чертой климата поссовета и района в целом является чрезвычайная изменчивость климатических элементов в течение суток, сезонов и в разные годы. |

Таким образом, территория поссовета располагает существенными природными ресурсами, богата минерально-сырьевыми ресурсами и имеет выгодное экономико-географическое положение. Имеются предпосылки развития агропромышленного комплекса, строительного производства и социальной инфраструктуры.

Возможна разработка месторождений с учетом интересов поссовета. Целесообразное использование ресурсов позволит увеличить поступление налогов и платежей в местный бюджет.

Необходима стабилизация и дальнейший рост численности населения на территории поссовета. Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поссовета, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций МО Краснокоммунарский поссовет.

## 3.3 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ (с изменениями от 28.06.2022), от 21.10.2013 № 282-ФЗ (с изменениями от 14.10.2014)).

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

-территории зон санитарной охранной зоны магистральных водопроводов и водозаборных сооружений;

-территории водоохранных зон;

-территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-территории зон охраны воздушных линий электропередач;

-территории зон охраны магистральных газопроводов.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (редакция, действующая с 1 января 2022 года) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются специальная территория с особым режимом использования:

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) объектов, выявленных на территории поссовета, установлены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Санитарные разрывы, установленные для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитных зонах запрещается размещать:

-жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

-ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

-территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-спортивные сооружения, детские площадки;

-образовательные и детские учреждения;

-лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

-комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

-другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Таблица 3.3-1СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, выявленных на территории Краснокоммунарского поссовета

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планируемый мясокомбинат | 1 | I | 1000 |
| 2. | Очистные сооружения | 1 | III | 300 |
| 3. | Автозаправочная станция | 1 | IV | 100 |
| 4. | ОАО «Сакмарский элеватор» | 1 | IV | 100 |
| 5. | Кладбища смешанного и традиционного захоронения | 3 | V | 50 |

В результате комплексной оценки выяснилось, что в санитарно-защитную зону производственных объектов ООО «Элеватор Сакмарский», попадает часть жилой зоны в восточной части пос. Красный Коммунар.

В настоящее время, регламентируемая СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» санитарно-защитная зона участка Южно – Уральской  железной дороги на территории поссовета, составляет 100 м. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

  - Семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

  - Пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - Двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов поссовета.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Таблица 3.3-2 Водные объекты МО КраснокоммунарскийпоссоветСакмарского района, подлежащие региональному государственному контролю в Оренбургской области

| Водный объект | Длина, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| р. Сакмара | 1,5* (по территории поссовета) | 200 |

Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10.

Источниками водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории поссовета, служат подземные и поверхностные воды реки Сакмара.  Поверхностные воды используются, в основном, на полив и пастбищный водопой скота, а подземные воды служат источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, а также частично используются на водопой личного скота.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения поссовета являются артезианские скважины. От данных водозаборов необходимо соблюдение режимов зон санитарной охраны (ЗСО).

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)   применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Основные мероприятия на территории ЗСО

1. Мероприятия по первому поясу:

-Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

-Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам:

-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

-Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

-Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

-Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

Охранная зона линий электропередач напряженностью 220 кВ составляет 25м, 110 кВ – 20м, 35кВ – 15м.

Населенные пункты и объекты Краснокоммунарского поссовета запитаны от подстанции «Сакмара» 110 кв по ЛЭП 110 кв, следовательно, охранная зона линий электропередач составляет 20 м.

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

По территории поссовета проходит межпоселковый газопровод I категории высокого давления (1,2 МПа), обеспечивающий газом потребителей через ГРП (ШРП).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

Вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

Вокруг отдельно стоящих - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

Вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Зоны затопления, подтопления

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В границах МО Краснокоммунарский поссовет показаны предполагаемые зоны затопления территории во время весеннего паводка (по данным администрации поссовета); другие данные по зонам затопления, подтопления отсутствуют.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются (согласно Водному Кодексу Российской Федерации):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

## 3.4 Особо охраняемые природные территории в границах МО Краснокоммунарский поссовет

Особо охраняемые природные территории – участки земной поверхности, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны, относящиеся к объектам общенационального достояния.

На территории МО Краснокоммунарский поссовет выделены особо охраняемые природные территории – это памятник природы областного значения. Перечень памятников природы областного значения, утвержден распоряжением администрации Оренбургской области от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области».

Таблица 3.4-1 Памятники природы областного значения, расположенные на территории Краснокоммунарского поссовета.

| № п/п | Наименование | Площадь (га) | Местонахождение | Тип памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гора Гребени | 150,0 | Западная окраина с. Известковое. | Геологический |

Хребет Гребени расположен в подзоне северной степи Сакмаро-Предуральского округа Общесыртовско-Предуральской провинции степной зоны востока Европейской равнины. Гора Гребени находится на левобережье Сакмары в окрестностях пос. Известковый в 12 км к северо-востоку от Оренбурга и является классическим геологическим объектом солянокупольной структуры с разрезами уфимского и казанского ярусов поздней перми.

Рисунок 3-2 Вид на гору Гребени в Сакмарском районе

Согласно сведениям Росреестра данный объект имеет зону с особыми условиями использования территории 56:25-6.3.

В границах каждой ООПТ должен быть установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

На территории памятника природы запрещается:

-уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их обработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором);

-проводить несанкционированные горные работы;

-гидротехническое вмешательство;

-повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

-распашка территории.

Сохранение особо охраняемых природных территорий будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию и сохранению экологического равновесия территории поссовета.

## 3.5 Территории объектов культурного наследия

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения.

На территории МО Краснокоммунарский поссовет не имеется памятников истории и культуры.

- 3.6  Земли муниципального образования. Территориальные ресурсы

- 3.6.1.   Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Краснокоммунарский поссовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «Об образовании Муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области и установлении его границ» (в ред. Закона Оренбургской области от 31 июля 2000 года № 617/170-ОЗ с изменением от 03.12.2003 г. № 621/79-III-ОЗ).

Площадь МО Краснокоммунарский поссовет по картографическим измерениям составляет 1817,7 га, площадь населенных пунктов в устанавливаемых границах – 351,1 га, в том числе:

-пос. Красный Коммунар – 326,5 га*;

- с. Известковое – 24,6*.

*Данные получены путем картометрических измерений.

Большая часть земель муниципального образования - земли сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья, в свою очередь, подразделяются на пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, садами и др.

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия и предприниматели, имеющие землю в частной собственности или в аренде под засев и выращивание зерновых культур.

Плотность населения в границах населённых пунктов по состоянию на 01.01.2021. составляет 12,2 человека на 1 га; плотность населения в границах поссовета – 235,6 чел/км2.

- 3.6.2.   Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические;

- санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

-социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к нему прилегающие.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, размещение производственных объектов, а также территории пригодные для организации рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Территории для застройки выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных ресурсов села и с учётом зон негативного воздействия.

Проектом предлагается выделить в границах муниципального образования пять функциональных зон:

-зона рекреационного назначения;

-зона специального назначения (кладбищ, очистных сооружений с учетом организации санитарно-защитных зон);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

-зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- зона производственного назначения.

В границах населенных пунктов предлагается выделить семь функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- производственного использования;

-зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- специального назначения;

- коммунально-складская зона.

## 3.7 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

## 3.7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. Экономический потенциал

В настоящее время основное направление экономической деятельности МО Краснокоммунарский поссовет – это сельское хозяйство (растениеводство).

Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором экономики поссовета, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в поселении.

МО Краснокоммунарский поссовет, как и весь Сакмарский район, относится к центральной зоне природно-сельскохозяйственного районирования в пределах Оренбургской области. Специализация района - производство зерна и молочно-мясное животноводство. На землях территории поссовета возделываются яровые зерновые и зернобобовые культуры, подсолнечник и другие масличные культуры, картофель и другие овощи, развито животноводство. Часть пахотных земель занята под кормовые культуры.

Реальными секторами экономики в МО Краснокоммунарский поссовет на сегодняшний день являются:

-сельскохозяйственное производство (растениеводство, животноводство);

- добыча минерально-строительных материалов (песка, глины, щебня);

- производство строительных материалов;

- сфера бытовых услуг населению.

На территории поселения расположено вагонное депо ст. Сакмарская.

Одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия и фермерские хозяйства. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» одной из основных задач сельскохозяйственной отрасли является повышение производительности и устойчивости крестьянско-фермерских хозяйств и других малых форм хозяйствования.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства данного района (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Основные ресурсы и направления развития экономики МО Краснокоммунарский поссовет:

-географическое положение поссовета (близкое расположение к областному центру – г. Оренбург);

-инвестиционные проекты, реализуемые на территории Сакмарского района;

-плодородные почвы поссовета могут способствовать дальнейшему развитию растениеводства, развитию производительных сил и росту населения;

-на территории поссовета имеются залежи полезных ископаемых, применяемых в строительстве (песок, песчано-гравийная смесь), что может способствовать дальнейшему развитию строительного производства.

-особо важное значение для экономики муниципального образования имеют существующие внешние транспортные связи:

прохождение через территорию поссовета участка Южно-Уральской железной дороги;

- разветвленная сеть дорог регионального и межмуниципального значения.

Сельское хозяйство

Главным ресурсом Краснокоммунарского поссовета являются его плодородные почвы.

Основная часть территории поссовета – территории сельскохозяйственного использования.

Почвы поссовета главным образом образуют преимущественно черноземы обыкновенные, в основном пригодные для сельскохозяйственного производства.

На территории муниципального образования работает ООО «Элеватор Сакмарский», ООО «Мельник», а также ряд крестьянско-фермерских хозяйств. ООО «Элеватор Сакмарский» располагает мощностями в объеме 220 тысяч тонн. Элеватор оказывает услуги населению по хранению, сушке, подработке и отгрузке зерна своим клиентам. ООО «Мельник» специализируется на производстве пшеничной сортовой хлебопекарной муки и муки пельменной. Производственная мощность технологических линий составляет 125 тонн зерна в сутки. Готовая продукция упаковывается в тару с фирменным логотипом по 2, 5, 10 и 50 кг. Отходы мукомольного производства поступают в цех по производству кормосмесей.

Направления развития сельского хозяйства на территории поссовета, обозначенные в “Стратегии развития Сакмарского района”.

1.Прирост продукции растениеводства за счёт мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур: внесение минеральных и органических удобрений, проведение защитных мероприятий, включая борьбу с особо опасными вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур.

2.Расширение производства продукции высокобелковых культур, что позволит существенно уменьшить зависимость животноводства от ввоза белковых компонентов для приготовления кормов.

3.Освоение современных ресурсосберегающих технологий через внедрение в производство инвестиционных проектов с использованием кредитов банков и предоставлением из областного бюджета субсидий по возмещению части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

4.Развитие растениеводства предусматривается по следующим направлениям:

-полное и эффективное использование сельскохозяйственных угодий;

-разработка и освоение научно-обоснованных систем земледелия, адаптация их к местным почвенно-климатическим условиям и агроландшафтам;

-освоение ресурсосберегающих технологий;

-развития селекции и семеноводства;

-увеличение производства зерна озимых культур, кукурузы выращиваемой по зерновой технологии, зернобобовых культур;

-увеличение многолетних насаждений.

5.Мероприятия по поддержке элитного семеноводства включают поддержку элитного семеноводства, повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности высококачественными семенами. Для этого необходимо:

- увеличение площади, засеваемой элитными семенами до научно-обоснованной нормы,

- обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродукционного материала.

6. Увеличение валового производства зерна:

-  увеличение посевных площадей озимых культур;

-  увеличение валовых сборов зерна озимых зерновых.

7. Увеличение производства животноводческой продукции на основе создания устойчивой кормовой базы, насыщению рационов кормления животных высокоэнергетическими кормами. Для этого необходимо:

-расширить посевные площади кукурузы на зерно, выращиваемой по интенсивной технологии;

-увеличить валовой сбор зерна.

8. Для борьбы с эрозионными процессами необходимо:

-систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-защита земель от водной эрозии и воздействия других негативных техногенных факторов;

-сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного производства, защита сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии опустынивания.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

-улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путём сохранения и поддержания почвенного плодородия;

-обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села;

- улучшение кадрового и информационного обеспечения отрасли, обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности.

Рынок товаров и услуг

Рынок платных услуг населению на территории поссовета развивается довольно стабильно. В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, преобладают виды, которые носят обязательный характер:

- коммунальные услуги;

- услуги связи;

- жилищные услуги;

- транспортные услуги.

Общее количество индивидуальных предпринимателей, включая руководителей фермерских хозяйств – 51. Большую социальную значимость имеют бытовые услуги, непосредственно влияющие на уровень жизни населения. Бытовые услуги населению на территории поселения оказывают частные предприниматели.

Услуги культуры, медицинские и образования развиваются стабильно, но их доля в общем объеме услуг  изменяется не значительно

Потребительский рынок - рынок покупателей, образованный отдельными лицами и домохозяйствами, покупающими или приобретающими иным способом товары и услуги для личного потребления.

Основными задачами потребительского рынка МО являются закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли продуктами питания и непродовольственными товарами.

По данным администрации поселения предприятия торговли представлены 23 торговыми объектами. Торговля ведется завезенным товаром.

Таблица 3.7.1 Сведения о торговых объектах, расположенных на территории поселения

| Название торгового объекта | Руководитель | Фактический адрес | Принадлежит к основному виду торгового объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| "Импульс" | ИП Смирнова Светлана Викторовна | п. Красный Коммунар, ул. Речная, 13 б | минимаркет |
| «Продукты» | ИП Смирнова Светлана Викторовна | п. Красный Коммунар, ул. Монтажников | минимаркет |
| «Хмель и солод» | ИП Филиппов Виталий Олегович | п. Красный Коммунар, ул. Школьная, 1а | спец.прод. |
| «Хозтовары» | ИП Белова Мария Александровна | п. Красный Коммунар, ул. Луначарского, 12А | минимаркет |
| «Кречет» | ИП Дрозд | п. Красный Коммунар, ул. Новая, 8 А | минимаркет |
| «Хозтовары» | ИП Баштан | п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 24 | минимаркет |
| «Хозтовары» | Патутин Вячеслав Александрович | п. Красный Коммунар, ул.Новая, 5 А | минимаркет |
| «Хозтовары» | ИП Джалилов Бабахан Загид оглы | п. Красный Коммунар, ул. Школьная, 1а | минимаркет |
| «Диалог» | ИП Скобелев Анатолий Сергеевич | п. Красный Коммунар, ул. Луначарского, 55 а / 1 | киоск |
| «Престиж» | ИП Япиева Кадрия Явдатовна | п. Красный Коммунар, ул. Луначарского, 55а | минимаркет |
| «Продукты» | ИП Япиева Кадрия Явдатовна | п. Красный Коммунар, ул. Степная | киоск |
| «Родничок» | ИП Ткаченко Елена Петровна | п. Красный Коммунар, ул.Новая, 1 б | минимаркет |
| ИП Исмакова Р.Р. | ИП Исмакова Роза Ринатовна | п. Красный Коммунар, ул.Новая, 2 в | минимаркет |
| «Оникс» | ИП Дрозд Лариса Анатольевна | п. Красный Коммунар, ул. Новая, 7в | павильон |
| «Чайник» | ИП Абдуллина Наиля Дамировна | п. Красный Коммунар, ул. Новая, 7 б | павильон |
| ИП Панина Д.С. | ИП Панина Дарья Сергеевна | п. Красный Коммунар, ул. Железнодорожная, 2 | минимаркет |
| «Одежда» | ИП Великороднов | п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 2 | минимаркет |
| «Оренлек» | ООО «Оренлек» | п. Красный Коммунар, ул. Новая,6 А | аптека |
| « Пятерочка» | филиал ООО Агроторг | п. Красный Коммунар, ул. Новая, 1 в | супермаркет |
| «Магнит» | филиал АО «Тандер» | п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 27 а | супермаркет |
| «Красное и Белое» | ООО «красное и белое» | п. Красный Коммунар, ул. Луначарского | супермаркет |
| Валдберрийз | ООО Вайлдберриз | п. Красный Коммунар, ул. Новая, 6 Б | интернет-магазин |
| Озон | ООО «Озон-Поволжье» | п. Красный Коммунар, ул. Новая, 6 Б | интернет-магазин |

Все объекты торговли осуществляют розничную продажу товаров.

Туристско-рекреационный потенциал

Вслед за развитием сельского хозяйства рекреация становится важнейшим направлением в использовании природных ресурсов и окружающей среды. Наличие на территории поссовета живописных природных ландшафтов, этнографического и культурно-исторического потенциала, является стимулирующим действием для развития туризма.

Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

## 3.7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

МО Краснокоммунарский поссовет, как и весь Сакмарский район в целом, многонациональный.

К началу 2022 года численность населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет составила 4524 человек.

МО Краснокоммунарский поссовет с плотностью населения 235,5 чел/км2, входит в группу со средней плотностью свыше 100 чел/ км2.

Таблица 3.7.2-1 – Численность населения сельских населенных пунктов, входящих в состав МО Краснокоммунарский поссовет

| Численность постоянного населения муниципаль ного образования, по состоянию на 01 января | 2012 | Темп роста, % 2012/2011 | 2013 | Темп роста, % 2013/2012 | 2014 | Темп роста, % 2014/2013 | 2021 | Темп роста, % 2021/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Красный Коммунар | - |  | - |  | 4183 |  | 4412 |  |
| с.Известковое | - |  | - |  | 83 |  | 112 |  |
| В целом по МО | 4276 | 100,3 | 4252 | 99,4 | 4266 | 100,33 | 4524 | 106 |

Из таблицы видно, что в целом численность населения поссовета за период с 1 января 2011 г. по 1 января 2021 г. увеличилась.

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек. Молодое население муниципального образования уезжает в поисках работы и лучших условий, остаются пенсионеры, отсюда и низкая рождаемость, и высокая смертность.

По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики демографическая ситуация на территории поссовета характеризуется положительной динамикой превышения рождаемости над смертностью за последние два года. В то же время, на нее негативным образом влияет миграционный отток населения (в районный и областной центры) из-за недостатка хорошей и высокооплачиваемой работы, комфортного жилья, широкого спектра услуг для населения, медицинского обслуживания на базе современного оборудования, качественного высшего образования, многообразных форм и возможностей культурного досуга.

К основным причинам смертности населения трудоспособного возраста относятся несчастные случаи, отравления, травмы, болезни системы кровообращения и новообразования.

Используя имеющиеся сведения о численности населения МО Краснокоммунарский поссовет, о ее динамике произведем предварительный расчет прогнозируемой численности населения, представленный ниже.

3.7.3 Прогноз численности населения

Демографический прогноз является важнейшей составляющей градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, рынка труда. Выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, зависит от прогнозируемой численности населения, который строится на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции.

Прогноз численности населения МО Краснокоммунарский поссовет на 2034 год (среднесрочный прогноз) проведен с помощью показательной функции по двум вариантам: неизменный коэффициент общего прироста/убыли; переменный коэффициент общего прироста/убыли.

Для прогноза численности населения поссовета в качестве расчетного взят период с 2011 по 2014г. Имеется численность населения поссовета на 2014 год- L0 = 4266 чел. Определение коэффициентов общего прироста (убыли) на 2013 год, а также на ряд предыдущих лет, представлено в таблице 3.7.3-1.

Таблица 3.7.3-1 Коэффициенты общего прироста (на 1000 человек населения) в МО Краснокоммунарский поссовет

| Показатели/ Годы, на 31 декабря | Среднегодовая численность населения, чел. | Коэффициент общего прироста (убыли) на 1 тыс.чел.* |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 4269 | 3,28 |
| 2012 | 4264 | -5,63 |
| 2013 | 4259 | 3,29 |

* Представляет собой разницу между коэффициентом естественного и механического прироста;

**Коэффициент естественного прироста представляет собой разницу между коэффициентом рождаемости и смертности, которые рассчитываются путем деления абсолютного числа родившихся (умерших) на среднегодовую общую численность населения и умножения полученного результата на 1000, т.е. рассчитываются в ‰ (промилле);

***Коэффициент механического прироста представляет собой разницу между коэффициентом прибытия и выбытия, которые рассчитываются путем деления абсолютного числа прибывших (убывших) на среднегодовую общую численность населения и умножения полученного результата на 1000, т.е. рассчитываются в ‰.

- Неизменный коэффициент общего прироста

В соответствии с таблицей 3.7.3-1, коэффициент общего прироста (убыли) (на 1000 человек населения) в 2013 году равен p = 3,29. Предположим, что он будет неизменным в течение последующих 20 лет (t), тогда численность населения поссовета на 2034 год, рассчитанная с помощью показательной функции, составит:

L = L0 ∙(1 + p/c)t= 4266∙ (1 + 3,29/ 1000)20 = 4455 чел.

Численность населения поссовета на 2054 год, рассчитанная с помощью показательной функции, составит:

L = L0 ∙(1 + p/c)t= 4266∙ (1 + 3,29 / 1000)40 = 4664 чел.

Однако по данным таблицы 3.7.3-1 прослеживается, что коэффициент общего прироста не остается неизменным, поэтому к 2034 году прирост будет иной, т.е. существенно отличаться от данных 2013 года, следовательно, целесообразно произвести расчет численности населения поссовета с помощью переменного коэффициента общего прироста.

- Переменный коэффициент общего прироста/убыли

Среднее арифметическое значение темпа прироста за 3 года: А = 0,003.

Тогда прогнозируемый коэффициент общего прироста в 2034 г. будет иметь следующее приближенное значение:

к 2034 г.: р = 3,34.

Тогда численность населения поссовета на 2034 год составит:

L = L0 ∙(1 + p/c)t= 4266∙(1 + 3,34 / 1000)20 = 4460 чел.

к 2054 г.: р = 3,39.

Численность населения поссовета на 2054 год составит:

L = L0 ∙(1 + p/c)t= 4266∙(1 + 3,39 / 1000)40 = 4684 чел.

Таблица 3.7.3-2 Прогнозные показатели численности населения

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Неизменный коэффициент общего прироста |  |
| Численность населения, 2034 г./2054 г. | 4455/4664 |
| Коэффициент общего прироста | 3,29 |
| Переменный коэффициент общего прироста |  |
| Численность населения, 2034 г./2054 г. | 4460/4684 |
| Коэффициент общего прироста, 2034 г./2054 г. | 3,34/3,39 |

Численность населения, вычисленная вторым способом точнее, так как второй метод учитывает изменение коэффициента общего прироста/убыли.

В первом случае в показательной функции коэффициент естественного прироста/убыли берется за последний год, а во втором методе характеристики принимаются средними за предыдущие годы

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Учитывая положительный потенциал поссовета можно рассчитывать на оптимистичный вариант развития, который предполагает демографическую стабилизацию и незначительный рост населения в прогнозный период, преимущественно в административном центре.

Проектом предполагается, что:

-  благодаря государственной социальной поддержке (областные и районные целевые программы) будет повышаться не только уровень здравоохранения населения, но и увеличиться интерес молодого населения к созданию семьи, что приведет к последующему увеличению коэффициента естественного прироста численности населения;

- коэффициент миграционного прироста выйдет из отрицательной зоны в связи со снижением оттока трудовых ресурсов по причине планируемого дальнейшего развития агропромышленного комплекса на территории поселения (строительство мясокомбината)

Проанализировав социально-экономический потенциал и статистические данные МО Краснокоммунарский поссовет, для оценки потребности поселения в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства принимаем к рассмотрению численность населения с небольшим приростом, как в целом по МО, так и по населенным пунктам.

Оптимистичный вариант

к 2034 году - 4400 человек,

к 2054 году – 4650человек.

Вывод

В ближайшей перспективе не следует ожидать кардинального изменения демографической ситуации. Она стабилизируется на определенном уровне с небольшим креном в сторону увеличения численности населения. Ожидается пополнение рынка трудовых ресурсов, но не следует пренебрегать близостью областного центра, который будет продолжать оттягивать определенную часть молодого населения на работу и учебу с последующим трудоустройством в городе.

Поэтому в ближайшие годы необходимо разработать программы социально-экономического развития поссовета, направленные на улучшение качества жизни населения и повышение рождаемости.

## 3.7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Общая площадь жилищного фонда МО Краснокоммунарский поссовет составляет 63,23 тыс. м². Средняя жилищная обеспеченность на территории поссовета составляет 15кв.м/чел.

Таблица 3.7.3-1 Структура жилья по формам собственности на начало 2014 года:

| Показатели | Ед. изм. | Всего по поселению |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | тыс.м² | 63,23 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд + приватизированное жилье в многоквартирных домах) | тыс.м² | 63,23 |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | тыс.м² | 150 |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | тыс.м² | - |

Таблица 3.7.3-2 Данные по коммунальной сфере с официального сайта Федеральной службы государственной статистики

| Показатели | Ед. измер-я | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. – км) | километр | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица |  |  |  |  |  |  |  |
| Число источников теплоснабжения | единица | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008г. - км) | метр | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008г. -км) | метр | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008г. - км) | метр | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008г. - км) | метр | 2.3 | 500 |  |  |  | 200 | 150 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  |  |  |  |  | 150 | 500 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008г. -км) | метр | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008г. -км) | метр |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  |  |  |  |  | 40 |  |

Таблица 3.7.3-3 Данные по строительству жилья с официального сайта Федеральной службы государственной статистики

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 1664 | 800 | 700 | 900 | 1641 | 961 | 1109 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) | единица | 100 | 98 | 95 | 95 | 75 | 73 | 70 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008г.) | единица | 3 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | 2 |

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Приоритет в градостроительной политике поссовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100 %. Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

-активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

-создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

МО Краснокоммунарский поссовет принимает участие в областных целевых программах:

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

-«Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

- «Социальное развитие села».

Кредитование рынка жилья в области развито незначительно, поэтому с точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в перспективе.

Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Проектом предлагается:

1.Полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья.

2.Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

3.Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов.

4.Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

5.Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

6.Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

7.Сохранение и обновление жилищного фонда.

Территориальное развитие поселения разработано на планируемый период - 20 лет (до 2034г.) и на период градостроительного прогноза - 40 лет (до 2054г.), и может корректироваться инвестиционными возможностями поселения.

- 3.7.4  Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

пос. Красный Коммунар выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового центра обслуживания МО Краснокоммунарский поссовет, численность населения поселка - 4412 человека.

Численность населения с. Известковое – 112 человека.

Развитие социальной сферы поссовета заключается в обеспечении населенных пунктов на его территории объектами культурно-бытового обслуживания.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения.

Образование

Согласно сведениям, предоставленным администрацией МО Краснокоммунарский поссовет, система образования поссовета включает в себя следующие учреждения:

Таблица 3.7.4-1 Данные об объектах образования МО Краснокоммунарский поссовет

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  |  | % загруженности | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа» | 1 | 600 | 411 | 68,5 |  | 1984 |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Краснокоммунарский детский сад «Стрела» | 1 | 280 | 284 | 101,4 |  | 1982 |

Из таблицы 3.7.4-1 видно, что в пос. Красный Коммунар имеется резерв в местах в школе.

Практически все муниципальные дошкольные образовательные учреждения Сакмарского района (в том числе и «Краснокоммунарский детский сад «Стрела») перенаполнены: средняя наполняемость в группах – 25, 27 детей при норме 20 человек.

Здания общеобразовательного и дошкольного учреждений требуют капитального ремонта (срок эксплуатации более 30 лет).

В поссовете успешно выполняется областная программа «Школьный автобус». Районной администрацией выделены автобусы для доставки учеников к месту учебы из населенных пунктов, не имеющих школ. Так муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа» открыто не только для детей поселка, но и для детей, проживающих  в близлежащих селах. Подвоз учащихся на занятия осуществляет новый, оборудованный всеми средствами безопасности и спутниковой навигационной системой «ГЛОНАС», автобус.

Культурно-просветительные учреждения

Сеть учреждений культуры на территории поселения представлена следующими бюджетными организациями:

- филиал Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры «Централизованная Клубная Система Сакмарского района Оренбургской области» Краснокоммунарский сельский дом культуры «Импульс»;

- филиал Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры «Межпоселенческая Библиотечная Система Сакмарского района Оренбургской области»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств «Гармония» пос. Красный Коммунар.

Таблица 3.7.4-2 Данные по обеспеченности поссовета учреждениями культуры

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | % загруженности | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
| 1 | Краснокоммунарский сельский дом культуры «Импульс» | 1 | 178 | 178 | 100 | 2019 |
| 2 | МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» пос. Красный Коммунар | 1 | 130 | 130 | 100 | 2019 |
| 3 | Краснокоммунарская библиотека | 1 | 30 | _ | _ | 2018 |

Спортивные учреждения

Реализация государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма на территории поссовета осуществляется в соответствии с системой мероприятий районных целевых программ «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Сакмарском районе на 2011-2015 годы», «Развитие туризма в Сакмарском районе на 2011-2016 годы», «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в образовательные учреждения Сакмарского района на 2013-2017 годы».

На территории поссовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

Таблица 3.7.4-3 Данные по обеспеченности поссовета учреждениями физической культуры

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | % загруженности | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
| 1 | МБОУ «Краснокоммунарская СОШ» – спортзал | 1 | x | x | - | 2021 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Хоккейная коробка | 1 | - | - | - | 2021 |

x-указанные данные заказчиком не предоставлены

Учреждения здравоохранения

Для оказания медицинской помощи населению в пос. Красный Коммунар имеется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В 2022 году вводится в эксплуатацию здание модульной амбулатории по ул. Новая.

Жители поссовета также пользуются услугами МУЗ «Сакмарская центральная районная больница», в которой действуют детское, терапевтическое, гинекологическое, хирургическое отделения. ГБУЗ «Сакмарская ЦРБ» оказывает круглосуточную стационарную, скорую медицинскую, амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Сакмарского района.

Круглосуточный стационар на 128 коек развернут на базе центральной районной больницы, имеются койки дневного пребывания. Поликлиника ЦРБ рассчитана на 500 посещений, в её структуру входят: стоматологическая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация.

Таблица 3.7.4-4 - Медицинские учреждения, которыми пользуются жители Краснокоммунарского поссовета.

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | % загруженности | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
| 1 | Краснокоммунарский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 1 | x | x | x | x |
| 2 | Модульная амбулатория | 1 | x | x | x | x |
| 3 | МУЗ “Сакмарская ЦРБ ”. | 1 | 161 | x | x | x |

x-указанные данные заказчиком не предоставлены

Предприятия общественного питания и торговли

Таблица 3.7.4-5 Предприятия общественного питания и торговли МО Краснокоммунарский поссовет (с официального сайта Федеральной службы государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 15 | 16 | 16 | 20 | 21 | 21 | 25 |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 22 |
| супермаркеты |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| павильоны | единица |  |  |  | 11 | 11 | 8 | 10 |
| палатки и киоски | единица | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| аптеки и аптечные магазины | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| неспециализированные продовольственные магазины, минимаркеты | единица |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | единица |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| автозаправочные станции | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 556 | 556 | 646 |  |  |  |  |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  | 280 | 280 | 280 |  |  |  |
| супермаркеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный |  |  |  |  | 476 |  | 476 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  |
| павильоны | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  |  |  |  |  |  |

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

Таблица 3.7.4-6 Учреждения коммунального и бытового обслуживания на территории МО Краснокоммунарский поссовет (с официального сайта Федеральной службы государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| бани, душевые и сауны | единица |  |  |  |  |  |  |  |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Единовременная вместимость бань, душевых и саун | место |  |  |  |  |  |  |  |
| Число кресел в парикмахерских | единица |  |  |  |  |  |  |  |

Учреждения бытового обслуживания населения на территории поссовета представлены также:

-отделением почты. Почтовое отделение расположено по адресу пос. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д.22;

-жилищно-эксплуатационной организацией ООО «ЖилСервис» (пос. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д.22).

Кладбища

На территории МО Краснокоммунарский поссовет расположено 3 кладбища: одно в черте пос. Красный Коммунар и два кладбища за его пределами.

Пожарное депо

На территории поселения создана добровольная пожарная дружина. Задача ДПД - локализация пожара до приезда пожарных.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.

Таблица 3.7.4-7 Силы и средства добровольной пожарной охраны

| Муниципальное образование | Наименование подразделения | Режим работы | Кол-во л/с в деж. смене | Вид и кол-во техники в боевом расчете | Место стоянки | % уком-тов. ПТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснокоммунарский поссовет | ДПД | 24час | x | x | x | x |

x – данные заказчиком не предоставлены

Проектное предложение:

Для обеспечения пожарной безопасности поселения, необходима организация пожарной бригады (ДПД) согласно требованиям федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года).

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Краснокоммунарский поссовет нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Таблица 3.7.4-7 Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Краснокоммунарский поссовет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность / Фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 4266 чел. |  | Обеспеченность, % | на 2034 г. – 4400 чел |  | Обеспеченность, % | на 2054 г. –4650 чел. | Обеспеченность, % |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 280/284 | 31-40 | 132-171 |  | Более 100 | 137-176 |  | Более 100 | 144-186 | Более 100 | 100 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 600 / 411 | 136 | 580 |  | Более 100 | 598 |  | Более 100 | 632 | 95 | -32 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 1 место | 130 | 12% от общего числа школьников | 70 |  | Более 100 | 72 |  | Более 100 | 76 | Более 100 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больничное учреждение | 1 койка | 0 | 13,47* | 57 | 0 |  | 59 |  | 0 | 62 | 0 | -62 |
| 2.2 | Поликлиника и ФАП | 1 посещение в смену | Нет данных | 18,15* | 78 | - |  | 80 |  | - | 85 | - | - |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом культуры | 1 место | 300 /- | 230-190* на группу населенных пунктов свыше 3 до 5тыс.чел.. | 230-190 | Более 100 |  | 230-190 |  | Более 100 | 230-190 | Более 100 | 70 |
| 3.2 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | Нет данных | 5-6 | 5-6 | - |  | 5-6 |  | - | 5-6 | - | - |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | Нет данных | 60-80 | 256-342 |  | - | 264-352 | - |  | 279-372 | - | - |
| 5 | Предприятия общественного питания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 646 | 300 | 1280 | 50 |  | 1320 |  | 49 | 1395 | 46,3 | -749 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | посад.мест | 300 | 40 | 171 | Более 100 |  | 176 |  | Более 100 | 186 | Более 100 | 114 |
| 6 | Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарное депо (ДПД) | 1 пожарный автомобиль | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 6.2 | Бани | 1 помывочное место | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 6.3 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | - | 4 | 17 | - |  | 18 |  | - | 19 | - | - |
| 6.4 | Химчистка | кг.белья в смену | 0 | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 6.5 | Прачечная | кг.белья в смену | 0 | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 6.6 | Кладбище | га | 1,74 | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 1,02 | Более 100 |  | 1,08 |  | Более 100 | 1,12 | Более 100 | 0,62 |
| 7 | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 1 | 100 |  | 1 |  | 100 | 1 | 100 | 0 |
| 7.2 | Отделение, филиал банка | 1 объект | 1 | 0,5 | 2 | 50 |  | 2 |  | 50 | 2 | 50 | -1 |

*-социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г., прочие – нормативы градостроительного проектирования по Оренбургской области

Вывод:

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

На территории поссовета все объекты социальной инфраструктуры сосредоточены в административном центре (пос. Красный Коммунар).

Согласно нормативам градостроительного проектирования по Оренбургской области МО Краснокоммунарский поссовет не в полной мере обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы:

-имеется потребность в дополнительных торговых площадях;

-имеется потребность в дополнительных учреждениях коммунального и бытового обслуживания (бани, химчистка, прачечная и т.п.).

Первичное медицинское обслуживание население поссовета будет оказываться в модульной амбулатории, дальнейшее лечение предполагается проходить в центральной районной больнице. Необходимо решение вопроса с квалифицированными кадрами и улучшение материально-технической базы.

Ближайшие учреждения коммунального и бытового обслуживания населения расположены в районном центре – с. Сакмара, который находится на расстоянии 3 км по автомобильным дорогам от пос. Красный Коммунар. Проектом выделяется общественно-деловая зона, в границах населенного пункта, в границах которой возможно размещение обслуживающих и коммерческих объектов, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании.

Для удовлетворения социальных и культурно-бытовых нужд жители с. Известковое вынуждены пользоваться услугами предоставляемыми организациями, расположенными в пос. Красный Коммунар, районном центре - с.Сакмара либо в областном центре – г. Оренбург.

В виду незначительной численности населения и близкого расположения к областному центру – г. Оренбург, нецелесообразно строительство новых объектов социальной инфраструктуры в с. Известковое.

Проектные предложения

1.В связи с тем, что срок эксплуатации здания МБОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» более 30 лет, необходимо проведение технического обследования зданий с целью выявления уровня технического состояния конструкций. По результатам выводов технической экспертизы необходимо составить план мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту.

Строительство отдельного корпуса для кабинетов младших классов МБОУ Краснокоммунарская СОШ в границах существующего земельного участка

2.Организация стадиона в пос. Красный Коммунар.

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) со стадионом на территории нового микрорайона жилой застройки.

## 3.8 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.8.1 Современная градостроительная ситуация

- Планировочная организация поселения обусловлена географическим положением: по территории поссовета проходит участок Южно – Уральской железной дороги, имеющий большое значение в планировочной структуре поссовета и играющий роль транспортно-планировочной оси, обеспечивая устойчивое развитие населенных пунктов поссовета.

- Существующая уличная сеть имеет прямоугольную структуру. Застройка населенных пунктов на территории поссовета преимущественно индивидуальная, малоэтажная.

- Ко всем населенным пунктам имеется подъезд по автомобильным дорогам межмуниципального значения.

- Большая часть территории поселения покрыта землями сельскохозяйственного назначения.

- Специфика экономического базиса поселения – заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции. Недра поссовета также богаты минерально-сырьевыми ресурсами.

- 3.8.2 Концепция территориального развития (предложения по территориальному планированию)

Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

-многоукладность сельской экономики;

-право частной собственности на землю;

-отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных связей. Эти связи не имеют рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства осуществляется на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

Анализ современного состояния всех структур поселения выявил целый ряд проблем, решение которых лежит в русле мероприятий территориального планирования поселения. Вот наиболее существенные из них:

-недостаточная обеспеченность учреждениями коммунального и бытового обслуживания (бани, парикмахерские и т.п.);

-недостаточно развита инженерная инфраструктура;

-недостаточная обеспеченность необходимыми   объектами социальной сферы;

-недостаточно организованны зоны отдыха селян.

Территориальное развитие рассматривается с позиций размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО Краснокоммунарский поссовет, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах устанавливаемых границ населенных пунктов.

Генеральным планом предусмотрено:

-установление границ населенных пунктов пос. Красный Коммунар и с.Известковое;

-четкое функциональное зонирование территории поселения;

-сохранение исторически сложившейся планировочной структуры;

-освоение под жилищное строительство свободных территорий (уплотнение существующей застройки) в устанавливаемых границах населенных пунктов;

-упорядочивание производственных территорий с организацией санитарно-защитных зон;

-выделение общественно-деловой зоны, в границах пос. Красный Коммунар, в которой возможно размещение обслуживающих и коммерческих объектов, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании:

-строительство корпуса для начальных классов МБОУ Краснокоммунарская СОШ;

-ввод в эксплуатацию модульной амбулатории;

-капитальный ремонт зданий МБОУ Краснокоммунарский детский сад «Стрела»;

-организация дополнительных спортивных сооружений (стадион) в пос.Красный Коммунар;

-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) со стадионом на территории нового микрорайона жилой застройки;

-обеспечение инженерной инфраструктурой в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды сельского поселения.

В представленном генеральном плане даны предложения по функциональному зонированию и упорядочению существующей планировочной структуры муниципального образования на срок не менее 20 лет, исходя из его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и установления численности населения к 2034 году на уровне 4700 человек.

Основным критерием планировочного решения явилось стремление максимально сохранить существующие производственные строения и жилой фонд.

- 3.8.3 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Функциональное зонирование муниципального образования МО Краснокоммунарский поссовет представлено зонированием территорий в границах муниципального образования и в границах населённых пунктов.

В границах муниципального образования территория зонирована по следующим видам:

- -Зона сельскохозяйственного использования;

- -Зона производственного использования;

- -Зона специального назначения;

- -Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- -Зона рекреационного назначения;

- -Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

В границах населённых пунктов определён следующий состав зон:

-Жилая зона;

-Общественно-деловая зона;

-Зона производственного использования;

-Зона специального назначения;

-Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

-Коммунально-складская зона;

-Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Жилая зона

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т. ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду. Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Таблица 3.8-1 Функциональный тип и размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке

| Тип территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, га |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |
| Жилые образования сельских поселений | 1 Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда | 0,15 | 1,0 | Введение развитого ЛПХ, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых |
|  | 2 Одно-, двухквартирные дома | 0,1 | 1,0 |  |
|  | 3 Многоквартирные блокированные дома | 0,04 | 0,08 | Введение ограниченного ЛПХ, садоводство, огородничество, игры детей отдых |

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых зон принимаются согласно правилам землепользования и застройки

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

1.Сохранение исторически сложившейся планировочной структуры населенных мест;

2.Максимальное сохранение существующего жилого фонда;

3.Поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков;

4.Ликвидация ветхого, аварийного фонда.

пос. КрасныйКомммунар

Жилая зона занимает центральную и северо-восточную часть поселка.

В результате комплексной оценки было выявлено, что часть территории жилой зоны (существующая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части населенного пункта) попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) промышленных объектов (ДРСУ и нефтебаза), находящихся на территории МО Беловский сельсовет; кроме того, в восточной части поселка расположены производственные объекты сельскохозяйственного назначения ООО «Элеватор Сакмарски», в СЗЗ которых также попадает жилая зона.

Развитие жилой застройки (уплотнение) возможно в северо-восточной части существующей селитебной территории (в устанавливаемых границах).

Общая площадь жилой зоны, выделенной в устанавливаемых границах населенного пункта – пос. Красный Коммунар, составляет 195,4 га.

с. Известковое

Жилая зона занимает всю территорию населенного пункта. Общая площадь жилой зоны, выделенной в устанавливаемых границах населенного пункта – с.Известковое, составляет 24,6 га.

- Основные параметры жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Этажность – до 3 этажей.

Площадь участка под индивидуальную застройку - 10 соток

Плотность населения – 28 человек на 1 га (средний состав семьи – 3,5 чел.)

*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

Общественно-деловая, рекреационная зоны. Развитие системы центров.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Основной общественно-деловой центр поссовета, выполняющий функции поселкового значения, формируется в административном центре поселения –  пос. Красный Коммунар, там располагаются учреждения образования, культуры, здравоохранения, здание администрации, торговые объекты. Возможно дополнительное размещение объектов образования, торговли и бытового обслуживания.

Общественно-деловая зона запланирована с учётом размещения на ней расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

Проектные предложения:

Организация общественно-деловых зон в центре и на северо-востоке пос.Красный Коммунар на базе сформировавшихся и планируемых культурно-досуговых, социальных, образовательных объектов и объектов здравоохранения.

Площадь общественно-деловой зоны в устанавливаемых границах населенного пункта составляет 10,5 га.

Объекты, предлагаемые к размещению:

-школа;

-детский сад;

-школа искусств;

-стадион;

-ФАП;

-объекты бытового обслуживания населения.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории общественно-деловых зон принимается согласно правилам землепользования и застройки.

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в общественно-деловых зонах устанавливаются посредством подготовки проектов планировки территории.

Зона рекреационного назначения. Параметры застройки зон рекреационного назначения.

В состав зон рекреационного назначения в границах населенного пункта могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

За границами населенного пункта к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Основные параметры зон рекреационного назначения:

Площадь садов и скверов не менее, га:

садов жилых районов .........................  3

скверов ...............................................  0,5

В границах муниципального образования показаны земли лесного фонда. Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законам.

Проектные предложения:

Площадь планируемой зоны рекреационного назначения в устанавливаемых границах населенного пункта пос. Красный Коммунар составляет 11 га.

Объекты, предлагаемые к размещению:

-ФОК со стадионом.

Производственная зона. Параметры застройки производственной зоны.

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до  300 м ................................................. 60

св. 300 до 1000 м ......................................... 50

"  1000 "  3000 м ......................................... 40

"  3000 м ................................................. 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Проектом выделяются производственные зоны для развития объектов агропромышленного комплекса в административном центре поссовета.

В настоящее время в данных зонах уже имеются существующие объекты агропромышленного комплекса.

пос. Красный Коммунар. Производственная зона выделяется в южной, восточной, юго-западной части населенного пункта, в устанавливаемых границах (в настоящее время там расположены объекты сельскохозяйственного производства: элеватор, гаражи по ремонту сельскохозяйственной техники). Производственной зоной в границах пос. Красный Коммунар в месте размещения существующих производственных объектов занято 42 га.

Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий на территории поссовета с целью их более интенсивного использования.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Проектом генерального плана на территории поссовета зона инженерной и транспортной инфраструктуры выделяется для сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (участок Южно – Уральской железной дороги).

Зона сельскохозяйственного использования (в границах МО Краснокоммунарский поссовет)

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

-гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

-хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

-некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Сельскохозяйственные угодья -  пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, и другими), -  в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Значительные территории зоны сельскохозяйственного использования попадают в водоохранную зону; на зону сельскохозяйственного использования в границах водоохранных зон накладываются дополнительные ограничения в ее использовании в соответствии с Водным кодексом РФ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2)  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4)  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3)  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенном пункте - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пункта и правилами землепользования и застройки.

Площадь предусмотренной проектом зоны сельскохозяйственного использования в границах пос.Красный Коммунар составляет 66,1 га.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В МО Краснокоммунарский поссовет зоны специального назначения выделены для размещения на них:

- кладбищ;

- очистных сооружений.

Площадь планируемых зон специального назначения в границах МО Краснокоммунарский поссовет составляет 0,9 га.

Зоны специального назначения на картах генерального плана показаны с учетом размещения в них зон с особыми условиями использования.

## 3.9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно-разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимовыгодных отношений между населенными пунктами.

По территории поссовета проходят дороги регионального и межмуниципального значения, имеющие большое значение в планировочной структуре поссовета.

Таблица 3.9-1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, расположенных на территории МО Краснокоммунарский поссовет (согласно приложению, к постановлению от 10.04.2012г. № 313-п).

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Протяженность дороги, км | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 53 ОП МЗ 53Н-2504000 | Гребени–Известковое | 1,0 | IV |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-2505000 | Красный Коммунар–Гребени | 6,0 | IV |
| 3. | 53 ОП РЗ 53К-2509000 | Сакмара -Верхние Чебеньки | 6,0 | IV |
| Всего: |  |  | 13 |  |

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м, ширина обочины - 2,0 м, укрепленная полоса обочины, а/б - 0,5 м.

Ремонт и содержание дорог осуществляется ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» Участок №4. Средств на ремонт и содержание дорог выделяется недостаточно.

В транспортную инфраструктуру поссовета помимо автомобильного транспорта, входит железнодорожный транспорт (по территории поссовета проходит участок Южно – Уральской железной дороги в направлениях на Оренбург – Орск).

Проектные предложения

- -привести в соответствии с ГОСТ дороги местного значения МО Краснокоммунарский поссовет.

Анализ существующей сети автомобильных дорог показал рациональное размещение дорог регионального и межмуниципального значения на территории поссовета, дорожная сеть охватывает все населенные пункты поссовета. В связи с этим настоящим проектом не планируется строительство новых дорог, за исключением предложений Схемы территориального планирования области.

## 3.10 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Главной водной артерией муниципального образования является река Сакмара.

В главе «Природные условия» описаны климат, гидрология, геоморфология территории поссовета.

На территорий поселения наблюдается такое явление, как меандрирование реки Сакмара.

Меандри́рование (от греч. ΜαίανδροςМеандрос — древнего названия извилистой реки Большой Мендерес) — тип русловых процессов, схема деформаций в виде последовательных стадий извилистости речного русла.

Под меандрированием понимается не только внешняя форма плановых очертаний русла, а определённый процесс, сводящийся к изменению плановых очертаний русла по определённой закономерности, а именно в форме развития плавно изогнутых извилин. При этом река может в течение длительного времени перемещать своё русло, сохраняя синусоидальную извилистость, или может формировать хорошо выраженные петли самых разнообразных очертаний, завершая их развитие прорывом перешейка.

Физико-геологические явления на территории МО отсутствуют. Освоение выбранных территорий для застройки требует незначительной инженерной подготовки.

Перечень мероприятий по инженерной защите:

1.Организация поверхностного стока.

2.Очистка поверхностного стока.

3.Благоустройство овражных территорий.

4.Максимальное сохранение естественного рельефа и существующих зеленых насаждений;

5.Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

-разработке месторождений полезных ископаемых;

-прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Восстановленные территории возможно озеленять.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

## 3.11 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## 3.11.1 Водоснабжение

Существующее положение

Населённые пункты на территории МО Краснокоммунарский поссовет имеют централизованную систему водоснабжения.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки населенных пунктов на территории поссовета служат подземные воды реки Сакмара (артезианские скважины).

Система водоснабжения населенных пунктов на территории поссовета состоит из водозаборных скважин, башен Рожновскогои водоводов. Вода со скважины подается на башню, с башни непосредственно в водопроводную сеть. Скважины рабочие, режим работы постоянный. Вода со скважины подается на хозяйственно-питьевые цели населению, полив и на производственные нужды. Согласно протоколу лабораторных испытаний пробы воды, из скважин соответствуют требованиям ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости» по всем показателям.

Проектное предложение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении, а также для улучшения качественных показателей воды, проектом предлагается:

- разработка зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, разработка проектов зон санитарной охраны питьевых водоисточников и водопроводных сооружений, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

-строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

В настоящее время и на ближайшую перспективу планируется сохранение действующих водозаборов. Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го пояса. После разработки зон, в границах 2-го, 3-го пояса возможно размещение объектов, допускаемых в их пределах, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Противопожарное водоснабжение

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

(п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Расходы воды на тушение пожаров в населенных пунктах, на предприятиях и в зонах отдыха должны определяться по СНиП 2.04.02-84*.

## 3.11.2 Водоотведение

Существующее положение

пос. Красный Коммунар имеет централизованную систему водоотведения, в с.Известковое действуют местные подворные уборные, либо накопительные водонепроницаемые выгребные ямы. Система канализации - самотечно-напорная: стоки от зданий собираются в самотечные коллекторы, затем с помощью канализационных станций (КНС) перекачиваются на очистные сооружения.

Проектное предложение

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы водоотведения на территории пос. Красный Коммунар.

Основные направления развития системы водоотведения предусматривают повышение надежности и эффективности работы системы водоотведения за счет реконструкции объектов и сетей канализации по мере физического износа и увеличение охвата централизованной услугой водоотведения.

Очистку хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальной застройке с.Известковое ввести с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (БЛОС) либо накопительных водонепроницаемых выгребных ям, откуда необходимо организовать планомерный вывоз по мере заполнения специальной техникой на очистные сооружения.

Также возможно вторичное использование воды, очищенной в БЛОС, путем ее отвода в накопительный резервуар для полива.

Решения схем водоотведения намечаются на последующей стадии проектирования.

## 3.11.3 Электроснабжение

Существующее положение

Населенные пункты и объекты поссовета запитаны от подстанции «Сакмара» 110 кв по ЛЭП 110 кв.

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области на 2010-2015 годы» предусмотрено:

-проведение модернизации и повышение энергетической эффективности действующей энергетической базы, внедрение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования;

-расширение использование малых генерирующих установок, автономных систем энергоснабжения и других возможностей малой энергетики;

-проведение обязательных комплексных энергетических обследований организаций.

## 3.11.4 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение населенных пунктов поссовета осуществляется на базе природного газа.

Проектное предложение

Согласно инвестиционному паспорту МО Сакмарский район на территории поссовета необходимо произвести газификацию новой жилой застройки в пос. Красный Коммунар в полном объеме.

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

## 3.11.5 Теплоснабжение

Существующее положение

Центральное теплоснабжение в населенных пунктах поссовета осуществляется от водогрейных котлов, работающих на природном газе.

Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению, отапливается от АОГВ.

Проектное предложение

-теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных;

-проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь;

-проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 3.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный раздел подготовлен с учетом материалов Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Сакмарском районе Оренбургской области». Также учитывались материалы государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Оренбургской области в 2020 году» и государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2017 году».

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения в сельском поселении относятся следующие территории и функциональные объекты:

-автомобильные дороги с интенсивным движением транспорта;

-железная дорога;

-производственные и коммунальные территории;

-кладбища;

-очистные сооружения.

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию поссовета:

-соблюдение санитарно-защитных зон от объектов агропромышленного комплекса и коммунально-складских объектов;

-соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

-развитие зеленых насаждений;

-развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

-формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Источниками загрязнения воздушного и водного бассейнов и почв являются стационарные и динамические источники:

1) К стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты сельскохозяйственного производства;

2) К динамическим (передвижным) – транспорт.

Улучшение качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование);

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- Перевод автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкция действующего и установка нового пылегазоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т.ч. коммунальных и производственных котельных. Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород;

- Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог;

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поссовета являются с/х предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства. Планировочные решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством).

- Организация канализования не канализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья.

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений.

- Строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещение сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрение на сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организация строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов;

- Тампонация заброшенных скважин;

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор;

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- Экологически безопасное размещение, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпка отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем;

- Выполнение инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Охрана почв

На территории поссовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений;

Также в поселении необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов. Планируемый полигон ТБО необходимо организовать в соответствии с требованиями СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

При эксплуатации существующего и строительстве новых скотомогильников необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные правил утилизации и уничтожения биологических отходов.

Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры

Формирование экологической культуры осуществляется за счет:

1.Использования средств массовой информации и сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2.Развития экотуризма.

3.Развития системы общественного экологического мониторинга.

4.Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5.Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на природоохранную деятельность.

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

К объектам местного значения относятся:

-объекты водоснабжения населения и водоотведения;

-автомобильные дороги местного значения;

-объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

Объекты электро-, и газоснабжения находятся в ведении естественных монополий.

Проектом предусмотрено:

-реконструкция объектов водоснабжения;

-реконструкция и размещение дополнительных объектов образования, здравоохранения и спорта.

- 4.1 Объекты социальной сферы

Проектные предложения

1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела»

2 Строительство отдельного корпуса для младших классов МБОУ Краснокоммунарская СОШ

3.Ввод в эксплуатацию модульной амбулатории

4.Строительство ФОКа со стадионом в пос.Красный Коммунар.

## 4.2 Объекты инженерной инфраструктуры

Проектные предложения

-реконструкция системы водоснабжения на территории поссовета;

-сохранение существующей схемы водоотведения на территории пос.Красный Коммунар, реконструкции объектов и сетей канализации по мере физического износа.

Очистку хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальной застройке с. Известковое вести с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (БЛОС) либо накопительных водонепроницаемых выгребных ям, откуда необходимо организовать планомерный вывоз по мере заполнения специальной техникой на очистные сооружения.

Также возможно вторичное использование воды, очищенной в БЛОС, путем ее отвода в накопительный резервуар для полива.

- 4.3 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

На основании Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Постановление Правительства РФ "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 на территории Краснокоммунарского пососвета действует региональный оператор ООО «Природа, задачами которой являются: ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, сбор ТБО и складирование ТБО на полигонах.

Проектные предложения:

-строительство новых и реконструкция существующих площадок сбора и хранения ТБО согласно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений;

-своевременный вывоз отходов на полигон ТБО;

-выявление несанкционированных мест складирования отходов, проведение работ по их ликвидации и рекультивации почвы;

-приобретение мобильных установок для уничтожения биологических и растительных отходов.

- 5 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

По паспорту безопасности МО Сакмарский район Оренбургской области наиболее возможными являются следующие чрезвычайные ситуации:

-природного характера;

-техногенного характера;

-биолого–социального характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Обусловлены географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Краснокоммунарский поссовет являются:

- бури (15-31м/с);

- пожары природные;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 5 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

МО Краснокоммунарский поссовет не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье).

Таблица 5-1 Источники природных опасностей

| Геологи–ческие явления | Метеорологические явления | Агрометео–рологические явления | Гидрологические явления | Природные пожары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обвалы, осыпи | Пыльные бури | Засуха (почвенная и атмосферная) | Наводнение, половодье, паводки | Лесные пожары |
| Эрозия, абразия, подтопления | Град, ливневые дожди |  | Особые ледовые явления на водных поверхностях | Пожары степных массивов |
|  | Сильные снегопады, морозы, метели, жара, ветры, гололед | Суховеи |  |  |
| Оползни |  | Заморозки | Низкий уровень воды |  |

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице:

Таблица 5-2 Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Стихийных бедствий на территории поселения в последние десятилетия не наблюдается.

Пожарная безопасность

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для территории поссовета являются природные пожары.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Одной из характерных особенностей климата поселения является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды.

В соответствии с климатическими особенностями региона пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь месяц. К природным опасностям относятся лесные и степные пожары. Степные и хлебные массивы в МО занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать угрозу их возникновения в близлежащих населенных пунктах.

В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 метров, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 метров.

Слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которой незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

На территории поселения отсутствует пожарное депо; организована добровольная пожарная дружина, имеется один автомобиль, приспособленный к тушению пожаров.

Радиус обслуживания - территория поссовета. Добровольная пожарная дружина предназначена для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности»;

На территории поселения предлагается использовать источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения пожарной безопасности поссовета, необходима организация ДПД согласно требованиям федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории поссовета нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Краснокоммунарский поссовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях.

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

На территории поссовета потенциально опасными объектами являются:

1.Железнодорожный транспорт;

2. Газопроводы;

3. Автомобильный транспорт;

4.ОАО «Сакмарский элеватор» (пос. Красный Коммунар, площадь территории предприятия 140000 м2, санитарно-защитная зона – 100 м, максимальное число человек в смене -  100 чел.)

Опасное вещество - зерновая пыль.

Перечень основного технологического оборудования, в котором образуется зерновая пыль, представлен в таблице 5-3.

Таблица5-3Перечень основного технологического оборудования

| Наименование оборудования | К-во шт. | Расположение | Назначение | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нория НЦ-175 | 14 | Рабочее здание элеватора | Подъем зерна | Производительность 175 т/час |
| Нория НЦ-350 | 8 |  |  | Производительность 350 т/час |
| Зерносушилка РД 2×25 | 2 | Между 1 и 2 силосными корпусами | Сушка зерна | Производительность 50 т/час |
| Зерносушилка ДСП 32×2 | 2 | Между автоприемом №5, 6 и рабочим зданием элеватора | Сушка зерна | Производительность 64 т/час |
| Конвейер ленточный | 28 | 1 и 4 этажи рабочего здания, приемные галереи | Перемещение зерна | Производительность 175 т/час |
| Сепаратор А1-БЦС-100 | 2 | 3 этаж рабочего здания элеватора | Очистка зерна от примесей | Производительность 100 т/час |
| Силосный корпус СКС 3×144 | 6 | По обеим сторонам рабочего здания | Прием и хранение зерна | Общая емкость 24 тыс. тонн |

Всего на ООО «Элеватор Сакмарский» выделяется 31 тонна пыли в год.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

Для количественной оценки степени риска возникновения чрезвычайных ситуаций рассмотрены следующие наиболее типичные сценарии возникновения аварий.

Таблица 5-4 Сценарии возникновения аварий

| Группа сценариев | Описание сценария |
| --- | --- |
| ООО «Элеватор Сакмарский» |  |
| Зерновая пыль |  |
| Наиболее опасный сценарий | Образование взрывоопасных концентраций пыли (при перемещении зерна транспортерами, нориями, при заполнении силоса продуктом или при самоотвале)  хлопок (локальный взрыв пылевоздушной смеси) при наличии источника зажигания (самовозгорание в результате длительного хранения; искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов; искры статического электричества) формирование ударной волны  встряхивание и воспламенение находящейся в бункере пыли  возникновение вторичного взрыва  воздействие ударной волны на соседние объекты и персонал предприятия |
| Наиболее вероятный сценарий | Образование взрывоопасной концентрации пыли (при заборе пыли ковшами и при осыпании ее из ковша, уносе пыли из ковша набегающим потоком воздуха и «обратной сыпи»; выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие неплотностей в узлах и соединениях кожуха)  хлопок (локальный взрыв пылевоздушной смеси) при наличии источника зажигания (самовозгорание пыли в башмаке вертикального элеватора и в узлах трения; искры удара при обрыве ковшей или ленты нории; искры разрядов статического электричества в приводной системе; искры от работающего электрооборудования)  формирование ударной волны  разгерметизация аппарата  встряхивание и воспламенение находящейся в помещении пыли  возникновение вторичного взрыва  воздействие ударной волны на соседние объекты и персонал предприятия |
| Перевозка опасных грузов |  |
| Газопровод |  |
| Наиболее опасный сценарий | Полное разрушение газопровода Þ выброс природного газа в атмосферу Þ возгорание облака газа при наличии источника зажигания (искра при разрушении трубопровода) Þ сгорание в детонационном режиме (взрыв облака газа) Þ разрушение оборудования, трубопроводов и поражение населения. |
| Наиболее вероятный сценарий | Разгерметизация газопровода Þ выброс природного газа, содержащего сероводород в атмосферу Þ распространение облака АХОВ Þ токсическое поражение населения. |
| Железнодорожный транспорт |  |
| Наиболее опасный сценарий | разрушение ж/д цистерны  выброс нефтепродукта и образование пролива  испарение пролива с образованием парогазового облака  загорание парогазового облака от источника зажигания  сгорание с развитием избыточного давления  воздействие ударной волны на соседние объекты и население |
| Наиболее вероятный сценарий | разрушение ж/д цистерны  выброс нефтепродукта и образование пролива  испарение пролива с образованием парогазового облака  загорание парогазового облака от источника зажигания  пожар пролива  тепловое воздействие на соседние объекты и население |
| Автомобильный транспорт |  |
| Наиболее опасный сценарий | Полное разрушение автоцистерны с аммиаком => выброс жидкого аммиака в окружающую среду => формирование токсического облака => токсическое поражение водителя автоцистерны и населения |
| Наиболее вероятный сценарий | Полное (частичное) разрушение автоцистерны с аммиаком => выброс жидкого аммиака в окружающую среду => рассеивание облака без поражения водителя автотранспорта и населения |

Таблица 5-5 Источники опасностей жилищно–коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

Таблица 5-6 Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожаро опасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводст ва, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Потенциальная угроза аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах определяется следующим:

- на газопроводах – высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями.

Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП).

Опасная зона для ГРП составляет 150 м. Охранная зона газопровода – 25 м от трубопровода.

Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе

-без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенного пункта (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15%).

-действует удушающе при 14% при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

-при образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия:

При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Чрезвычайные ситуации биолого–социального характера

Группы биолого–социальных ЧС представляют:

-вредители и заболевания сельскохозяйственных растений;

-инфекционные и социально обусловленные заболевания населения;

-природно–очаговые инфекционные заболевания животных.

Эпизоотическая обстановка складывается из очаговых заболеваний крупного рогатого скота бешенством, лейкозом, туберкулезом и другими видами.

Сведения о массовых инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваниях животных и птиц приведены в таблице 5-6.

Таблица 5-6 Сведения о массовых инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваниях животных и птицы

| Наименование инфекционных и наиболее опасных заболеваний животных и птицы | Количество чрезвычайных ситуаций и их масштаб, единиц/масштаб ЧС | Количество животных, птиц, тыс. голов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заболело | вынужденно забито |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эпидемии | - | - | - |
| Эпизоотии (бруцеллез КРС, с. Тат. Каргала) | 1 / июль 1998 г. | 238 КРС | 238 КРС |

Сведения о распространении наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений приведены в таблице 6-7.

Таблица 5-7. Сведения о распространении наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений

| Болезни и вредители растений | Количество чрезвычайных ситуаций (очагов) и их масштаб, единиц/масштаб ЧС | Площадь очагов, га |
| --- | --- | --- |
| Эпифитотии | нет | нет |

Рекомендации по реагированию на прогнозы чрезвычайных ситуаций.

1. В целях повышения надёжности снабжения объектов производственной и социальной сферы энергоносителями и теплоносителями:

- предусмотреть плановые мероприятия по обеспечению технической защиты систем газоснабжения, энергетики, водозаборных устройств и других объектов жизнеобеспечения населения от несанкционированного проникновения на них и нарушения режимов безопасного функционирования;

- проработать вопросы о подаче газа и электроэнергии объектам теплоэнергетики от двух и более газопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения;

- реализовать меры, обеспечивающие создание предприятиями и организациями теплоэнергетического комплекса, МУП ЖКХ необходимых резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку и поддержание в постоянной готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС на системах жизнеобеспечения;

- создать необходимые запасы топлива (включая аварийное и резервное). Восстановить работоспособность объектов хранения и подачи резервного топлива на газовых котельных;

- проводить тренировки и практическую проверку готовности аварийно-восстановительных формирований к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения в условиях опасных природных явлений и низких температур.

2. Планировать и осуществлять переподготовку специалистов и руководителей, занимающихся эксплуатацией потенциально опасных объектов, систем жизнеобеспечения с целью повышения их профессионального уровня в общей системе управления рисками и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

3. Создать и вести базу данных по источникам потенциальной опасности, объектам теплоэнергоснабжения, состоянием их аварийности, обеспеченностью материальными ресурсами для проведения профилактических и ремонтно-восстановительных работ, а также по территориям повышенного риска от опасных природных явлений (наводнений, паводков, экзогенных процессов).

4. Использовать возможности единых дежурно-диспетчерских служб – 01 (ЕДДС-01) муниципальных образований для контроля за техногенной и природной безопасностью на системах жизнеобеспечения населения и адекватному реагированию на ранней стадии возникновения аварийных ситуаций, по недопущению их перерастания в чрезвычайные ситуации. В период прохождения паводков и осложнения лесопожарной обстановки через ЕДДС-01 осуществлять контроль за уровнями рек, динамикой подтопления территорий, возникновением очагов лесных пожаров.

5.Организовать выполнение профилактических мероприятий на постоянной основе:

- проведение разъяснительной работы по профилактике острых кишечных инфекций, острого вирусного гепатита «А», социально значимых болезней (СПИД, парентеральные гепатиты, туберкулез и т.п.);

- проведение вакцинации населения от гриппа. Особое внимание на представителей «группы риска»: медицинских работников, педагогов, работников сферы обслуживания и учащихся общеобразовательных учреждений;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике антропозоонозных инфекций: туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (вакцинопрофилактика, дератизационные мероприятия, защитные мероприятия территории населенных пунктов и мест хранения продуктов питания от грызунов);

- проведение мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и бореллиоза (разъяснительная работа среди населения о правилах защиты от клещей, вакцинопрофилактика).

6. В период лесных пожаров организовать контроль (объезд, обход) воздушных линий электропередач, распределительных устройств (ОРУ, ЗРУ), головных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах. Определить и контролировать территории с жилыми домами и предприятиями, находящимися в зоне риска при лесных пожарах. Предусмотреть систему экстренного оповещения и недопущения гибели людей, имущества при лесных пожарах.

7. В период весенне-летнего половодья:

- организовать дежурство аварийных бригад и спасательных команд, оснащенных необходимым имуществом и оборудованием по действующим нормативам;

- организовать информационное взаимодействие с главами соседних муниципальных образований и владельцами гидротехнических сооружений (ГТС);

- осуществлять постоянный контроль за состоянием ГТС, мостовых сооружений, берегоукрепительных дамб и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

- создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материально - технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечение населения;

- провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним.