ООО «Региональный кадастровый центр»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОКОММУНАРСКИЙ ПОССОВЕТ

САКМАРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

Положение о территориальном планировании

г. Оренбург

2023

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:25 000 1:5000 |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 1:5000 |
| 3. | Карта функциональных зон поселения | 1:25000 1:5000 |

Содержание 1 тома (часть А)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	8

2.1 Объекты в экономической сфере	8

2.2 Объекты социальной сферы	8

2.3 Объекты транспортной инфраструктуры	10

2.4 Объекты инженерной инфраструктуры	10

2.5 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	13

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	14

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Краснокоммунарский поссовет подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 06.12.2021) и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Проект разработан на основании Постановления администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района №29-п от 16.03.2023 г. «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области».

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет, являются:

- изменение функциональной зоны «Производственная зона» по границам земельного участка с кадастро,

- изменение границ населенных пунктов п. Красный Коммунар и с.Известковое.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчетный срок до 2034 года;

- период градостроительного прогноза до 2054 года.

Генеральный план выполнен с использованием данных и обоснований, представленных в следующих работах:

-Схема территориального планирования Оренбургской области;

-Схема территориального планирования МО Сакмарский район Оренбургской области;

-Информация с официальных сайтов Оренбургской области и Сакмарского района;

-Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области на период до 2030 года;

-Стратегия социально-экономического развития Сакмарского района до 2030 года;

-Устав МО Сакмарский район;

-Паспорт МО Сакмарский район Оренбургской области;

-Сведения о современном состоянии поселения, предоставленные администрацией Краснокоммунарского поссовета и Сакмарского района;

- Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО Краснокоммунарский поссовет.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план муниципального образования Краснокоммунарский поссовет является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с “Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19”. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области и Сакмарского района.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет, являются:

-отсутствие документов территориального планирования на долгосрочный период;

-введение в действие закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- введение закона Оренбургской области от 09 марта 2005г. № 1910 «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области»;

-изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

-новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

-необходимость изыскания резервных территорий для развития поселения;

-необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров;

-ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

-необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным, областным законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены природные, социально- экономические, демографические и иные показатели развития поселения.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план выполнен с использованием следующих данных:

-Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга;

-Схема территориального планирования МО Сакмарский район Оренбургской области;

-Информация с официальных сайтов Оренбургской области и Сакмарского района;

-Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

-Стратегия социально-экономического развития Сакмарского района до 2030 года;

-Устав МО Сакмарский район;

-Прогноз социально-экономического развития МО Сакмарский район;

-Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Сакмарского района в 2012 году;

-Паспорт безопасности МО Сакмарский район Оренбургской области;

-Сведения о современном состоянии поселения, предоставленные администрацией Краснокоммунарского поссовета и Сакмарского района;

- Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО Краснокоммунарский поссовет.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчетный срок до 2034 года;

- период градостроительного прогноза до 2054 года.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

## 2.1 Объекты в экономической сфере

Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс.

Агропромышленный комплекс является единственным сектором экономики поссовета, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в поселении.

Проектом предлагается развитие фермерских хозяйств (объектов агропромышленного комплекса), на выделяемых проектом производственных зонах. В данных зонах уже имеются существующие объекты агропромышленного комплекса. В пределах данных зон возможно дополнительное размещение производственных объектов, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению.

На данных территориях возможно размещение следующих объектов:

1. КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м.

- тепличные и парниковые хозяйства;

-хозяйства с содержанием животных до 100 голов (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы);

- склады горюче-смазочных материалов;

2.КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;

- материальные склады;

-хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Определение более конкретного использование территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Проектом выделяется общественно-деловая зона в устанавливаемых границах пос. Красный Коммунар, в которой возможно дополнительное размещение объектов торговли и бытового обслуживания населения.

## 2.2 Объекты социальной сферы

Согласно нормативам градостроительного проектирования по Оренбургской области МО Краснокоммунарский поссовет не в полной мере обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы:

-имеется потребность в дополнительных торговых площадях;

-имеется потребность в больничном учреждении;

-имеется потребность в дополнительных учреждениях коммунального и бытового обслуживания (бани, химчистка, прачечная и т.п.).

Ближайшие учреждения коммунального и бытового обслуживания населения расположены в районном центре – с. Сакмара, который находится на расстоянии 3 км по автомобильным дорогам от пос. Красный Коммунар. Проектом выделяется общественно-деловая зона, в границах населенного пункта, в границах которой возможно размещение обслуживающих и коммерческих объектов, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании.

Образование

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

В связи с тем, что здание МБОУ «Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа» недостаточно для организации полноценного процесса обучения необходимо строительство отдельного корпуса для младших классов в границах существующего земельного участка.

Здание МБОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» более 30 лет, необходимо проведение технического обследования зданий с целью выявления уровня технического состояния конструкций. По результатам выводов технической экспертизы необходимо составить план мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту.

Культура

Дефицит в клубных учреждениях на территории поссовета отсутствует. Срок эксплуатации здания сельского дома культуры на территории МО Краснокоммунарский поссовет - около 3 года. На втором этаже расположена Детская школа искусств «Гармония», осуществляющая дополнительное образование.

Проектом предлагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья»:

1) пополнение фонда существующей библиотеки специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

2) улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждения культуры;

3) обеспечение сельского учреждения культуры современными специальными автосредствами.

Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

Здравоохранение

Организация и строительство больницы или поликлиники на территории поссовета невозможно и экономически не целесообразно. Первичное медицинское обслуживание население поссовета должно осуществляться в вводимой в эксплуатацию в 2022 году модульной амбулатории, дальнейшее лечение предполагается проходить в центральной районной больнице. Необходимо решение вопроса с квалифицированными кадрами и улучшение материально-технической базы.

Проектом предлагается:

-развитие системы здравоохранения на территории поссовета с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»;

-обновление и пополнение материально-технической базы учреждения здравоохранения;

- ввод в эксплуатацию в 2022 году модульной амбулатории

Спортивные учреждения

Проектом предлагается:

-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) со стадионом на территории микрорайона новой жилой застройки.

-дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий населения поссовета, организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

-укрепление материально-технической базы учреждений для занятия населения спортом.

## 2.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предлагается:

-приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. методы контроля»;

-формирование дорожной сети в новых жилых районах поссовета с шириной улиц от 20 до 30 метров.

## 2.4 Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Система водоснабжения населенных пунктов на территории поссовета состоит из водозаборных скважин, башен Рожновского и водоводов. Вода со скважины подается на башню, с башни непосредственно в водопроводную сеть. Скважины рабочие, режим работы постоянный. Вода со скважины подается на хозяйственно-питьевые цели населению, полив и на производственные нужды. Согласно протоколу лабораторных испытаний пробы воды, из скважин соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества», МУ 2.1.4.1184-03 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» по всем показателям.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении, а также для улучшения качественных показателей воды, проектом предлагается:

- разработка зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей);

-перекладка изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

-проведение мероприятий по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-модернизация сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

-строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

В настоящее время и на ближайшую перспективу планируется сохранение действующих водозаборов. Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го пояса. После разработки зон, в границах 2-го, 3-го пояса возможно размещение объектов, допускаемых в их пределах, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Объекты водоснабжения показаны на карте функциональных зон и объектов местного значения в границах МО Краснокоммунарский поссовет.

Водоотведение

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы водоотведения на территории пос. Красный Коммунар.

Основные направления развития системы водоотведения предусматривают повышение надежности и эффективности работы системы водоотведения за счет реконструкции объектов и сетей канализации по мере физического износа и увеличение охвата централизованной услугой водоотведения.

Очистку хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальной застройке с. Известковое вести с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (БЛОС) либо накопительных водонепроницаемых выгребных ям, откуда необходимо организовать планомерный вывоз по мере заполнения специальной техникой на очистные сооружения.

Также возможно вторичное использование воды, очищенной в БЛОС, путем ее отвода в накопительный резервуар для полива.

Решения схем водоотведения намечаются на последующей стадии проектирования.

Схематично размещение очистных сооружений показано на карте функциональных зон и объектов местного значения в границах МО Краснокоммунарский поссовет.

Электроснабжение

Для бесперебойной обеспеченности электроснабжения необходимо:

-проведение модернизации и повышение энергетической эффективности действующей энергетической базы, внедрение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования;

-расширение использование малых генерирующих установок, автономных систем энергоснабжения и других возможностей малой энергетики;

-проведение обязательных комплексных энергетических обследований организаций.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов поссовета осуществляется на базе природного газа.

Проектом предлагается:

Согласно инвестиционному паспорту МО Сакмарский район на территории поссовета необходимо продолжить газификацию новой жилой застройки в пос. Красный Коммунар в полном объеме.

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в населенных пунктах поссовета осуществляется от водогрейных котлов, работающих на природном газе.

Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению, отапливается от АОГВ.

Проектом предлагается:

-теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных;

-проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь;

-проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

## 2.5 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Проектом предлагается:

-строительство новых и реконструкция действующих площадок сбора и хранения ТБО согласно санитарным требованиям;

-своевременный вывоз отходов на полигон ТБО;

-выявление несанкционированных мест складирования отходов, проведение работ по их ликвидации и рекультивации почвы;

-приобретение мобильных установок для уничтожения биологических отходов;

-в зоне сельскохозяйственной деятельности предусмотреть строительство специальных накопительных или локальных (модульных) очистных сооружений сточных вод, с последующим вывозом специальной техникой в специально отведенные места;

-жижу и навоз из животноводческих построек предлагается собирать в жижесборники и навозохранилища для использования на полях в качестве удобрений или перерабатывать навоз на специальных модульных установках с целью получения газа (топлива).

## 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Функциональное зонирование муниципального образования МО Краснокоммунарский поссовет представлено зонированием территорий в границах муниципального образования и в границах населённых пунктов.

В границах муниципального образования территория зонирована по следующим видам:

-зона рекреационного назначения;

-зона специального назначения (кладбищ, очистных сооружений с учетом организации санитарно-защитных зон);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона производственного назначения;

-зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

В границах населённых пунктов определён следующий состав зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- производственного использования;

- зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- специального назначения;

- коммунально-складская зона.

Генеральный план предусматривает:

-установление границ населенных пунктов пос. Красный Коммунар и с.Известковое;

-четкое функциональное зонирование территории поселения;

-сохранение исторически сложившейся планировочной структуры;

-освоение под жилищное строительство свободных территорий (уплотнение существующей застройки) в устанавливаемых границах населенных пунктов;

-упорядочивание производственных территорий с организацией санитарно-защитных зон;

-выделение общественно-деловой зоны, в границах пос. Красный Коммунар, в которой возможно размещение обслуживающих и коммерческих объектов, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании:

-обеспечение инженерной инфраструктурой в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды сельского поселения.

В представленном генеральном плане даны предложения по функциональному зонированию и упорядочению существующей планировочной структуры муниципального образования на срок не менее 20 лет, исходя из его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и установления численности населения к 2034 году на уровне 4400 человек.

Жилая зона

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т. ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду. Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Таблица 3.1-1 Функциональный тип и размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке

| Тип территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, га |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |
| Жилые образования сельских поселений | 1 Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда | 0,15 | 1,0 | Введение развитого ЛПХ, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых |
|  | 2 Одно-, двухквартирные дома | 0,1 | 1,0 |  |
|  | 3 Многоквартирные блокированные дома | 0,04 | 0,08 | Введение ограниченного ЛПХ, садоводство, огородничество, игры детей отдых |

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых зон принимаются согласно правилам землепользования и застройки

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

1. Сохранение исторически сложившейся планировочной структуры населенных мест;

2. Максимальное сохранение существующего жилого фонда;

3. Поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков;

4. Ликвидация ветхого, аварийного фонда.

пос. Красный Комммунар

Жилая зона занимает центральную и северо-восточную часть поселка.

В результате комплексной оценки было выявлено, что часть территории жилой зоны (существующая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части населенного пункта) попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) промышленных объектов (ДРСУ и нефтебаза), находящихся на территории МО Беловский сельсовет; кроме того, в восточной части поселка расположены производственные объекты сельскохозяйственного назначения ОАО «Сакмарский элеватор», в СЗЗ которых также попадает жилая зона.

Развитие жилой застройки (уплотнение)возможно в северо-восточной части существующей селитебной территории (в устанавливаемых границах).

Общая площадь жилой зоны, выделенной в устанавливаемых границах населенного пункта – пос. Красный Комммунар, составляет 195,4 га.

с. Известковое

Жилая зона занимает всю территорию населенного пункта. Общая площадь жилой зоны, выделенной в устанавливаемых границах населенного пункта – с. Известковое, составляет 24,5 га.

Основные параметры жилых зон:

Тип застройки – усадебный.

Этажность – до 3 этажей.

Площадь участка под индивидуальную застройку- 10 соток

Плотность населения – 28 человек на 1 га (средний состав семьи – 3,5 чел.)

*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

Общественно-деловая, рекреационная зоны. Развитие системы центров.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Основной общественно-деловой центр поссовета, выполняющий функции поселкового значения, формируется в административном центре поселения–пос. Красный Коммунар, там располагаются учреждения образования, культуры, здравоохранения, здание администрации, торговые объекты. Возможно дополнительное размещение объектов образования, торговли и бытового обслуживания.

Общественно-деловая зона запланирована с учётом размещения на ней расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

Проектные предложения:

Организация общественно-деловых зон в центре и на северо-востоке пос. Красный Коммунар на базе сформировавшихся и планируемых культурно-досуговых, социальных, образовательных объектов и объектов здравоохранения.

Площадь общественно-деловой зоны в устанавливаемых границах населенного пункта составляет 10,5 га.

Объекты, предлагаемые к размещению:

- ФОК и стадион;

-модульная амбулатория;

-объекты бытового обслуживания населения.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории общественно-деловых зон принимается согласно правилам землепользования и застройки.

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в общественно-деловых зонах устанавливаются посредством подготовки проектов планировки территории.

Зона рекреационного назначения. Параметры застройки зон рекреационного назначения.

В состав зон рекреационного назначения в границах населенного пункта могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

За границами населенного пункта к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микро заповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Основные параметры зон рекреационного назначения:

Площадь садов и скверов не менее, га:

садов жилых районов .........................3

скверов ...............................................0,5

В границах муниципального образования показаны земли лесного фонда. Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законам.

Проектные предложения:

Площадь планируемой зоны рекреационного назначения в устанавливаемых границах населенного пункта пос. Красный Коммунар составляет 11 га.

Объекты, предлагаемые к размещению:

-ФОК со стадионом.

Производственная зона. Параметры застройки производственной зоны.

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до300 м ................................................. 60

св. 300 до 1000 м ......................................... 50

"1000 "3000 м ......................................... 40

"3000 м ................................................. 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Проектом выделяются производственные зоны для развития объектов агропромышленного комплекса в административном центре поссовета.

В настоящее время в данных зонах уже имеются существующие объекты агропромышленного комплекса.

пос. Красный Коммунар. Производственная зона выделяется в южной, восточной, юго-западной части населенного пункта, в устанавливаемых границах (в настоящее время там расположены объекты сельскохозяйственного производства: элеватор, гаражи по ремонту сельскохозяйственной техники). Производственной зоной в границах пос.Красный Коммунар вместе размещения существующих производственных объектов занято 42 га.

Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий на территории поссовета с целью их более интенсивного использования.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Проектом генерального плана на территории поссовета зона инженерной и транспортной инфраструктуры выделяется для сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (участок Южно – Уральскойжелезной дороги).

Зона сельскохозяйственного использования (в границах МО Краснокоммунарский поссовет)

В составе земель сельскохозяйственного использования  выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водным и объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

-гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

-хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

-некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Сельскохозяйственные угодья-пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, и другими),-в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Значительные территории зоны сельскохозяйственного использования попадают в водоохранную зону; на зону сельскохозяйственного использования в границах водоохранных зон накладываются дополнительные ограничения в ее использовании в соответствии с Водным кодексом РФ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2)размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенном пункте - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пункта и правилами землепользования и застройки.

Площадь предусмотренной проектом зоны сельскохозяйственного использования в границах пос. Красный Коммунар составляет 66,1 га.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства, установлена для предоставления и использования садовых, дачных земельных участков и расположенных на них жилых и хозяйственных строений и сооружений, для предоставления и использования огородных земельных участков и расположенных на них некапитальных жилых и хозяйственных строений и сооружений в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В МО Краснокоммунарский поссовет зоны специального назначения выделены для размещения на них:

- кладбищ;

- очистных сооружений.

Площадь планируемых зон специального назначения в границах МО Краснокоммунарский поссовет составляет0,9га.

Зоны специального назначения на картах генерального плана показаны с учетом размещения в них зон с особыми условиями использования.

Коммунально-складская зона

Выделена для формирования территорий, предназначенных для размещения коммунальных и складских объектов, с возможностью размещения ограниченного набора общественно-деловых объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспортного обслуживания населения города.